- 附件：

- 招标项目技术、服务、政府采购合同

- 内容条款及其他商务要求

本项目基本要求是指按采购人所提供的产品明细清单上所列出的全部要求，如果投标人能提供“技术参数、使用功能、安全性能、节能降耗减排、改善环境、使用寿命”等方面更优的产品的，允许优于基本要求的产品替代，但不得因此而要求采购人追加采购资金。

注意：本章的要求不能作为资格性条件要求评审，如存在资格性条件要求，应当认定评审文件编制存在重大缺陷，评审小组应当停止评审。

# 技术参数要求：

| 序列 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全彩LED显示屏 | 1．★像素间距：≤5mm；使用环境：室外； 尺寸：长7.04*宽3.84M ，模组尺寸：320mm*160mm。 2．像素密度：≥ 40000 pixels/m2； 3．亮度均匀性≥99%； 4．模组间缝隙≤0.03mm，水平视角≥160°，垂直视角≥160° 5．平整度；≤0.2mm 6．刷新率支持3840Hz； 7．视角：水平≥160°，垂直≥140°； 8．★低亮高灰性能：100%亮度时，信号处理深度16bits 灰度；20%亮度时，信号处理深度14bits 灰度； （提供相应的CNAS与CMA检测报告） 9．★使用寿命≥10万小时（提供相应的CNAS与CMA检测报告） 10．平均功率≤150W/m²，峰值功率≤400W/m² | 平方米 | 27 |  |

|  |  | 11．★高温负荷试验：将受试样品正常点亮放入温度80℃的环 境中放置24小时，试验后受试样品外观结构和功能均应正常（提供相应的CNAS与CMA检测报告） 12．★高温、高湿工作实验：将受试样品正常点亮放入温度85℃，湿度85%的环境中放置8小时，试验后受试样品外观结构和功能均应正常（提供相应的CNAS与CMA检测报告） 13．★高温、高湿存储试验：将受试样品放入温度60℃，湿度86%的环境中放置8小时，试验后受试样品外观结构和功能均应正常（提供相应的CNAS与CMA检测报告） 14．★低温负荷试验试验：将受试样品正常点亮放入温度-40℃的环 境中放置24小时，试验后受试样品外观结构和功能均应正常（提供相应的CNAS与CMA检测报告） 15．★防护等级，前不低于IP65,后不低于IP54（提供相应的CNAS与CMA检测报告） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 屏体内辅材 | 定制16P信号线。六类网线 | ㎡ | 27 |  |
| 3 | 电源 | 为保证设备软硬件的产品兼容性要求用LED专用电源。 | 套 | 132 |  |
| 4 | 接收卡 | 1. 集成 8个标准HUB75 接口，免接HUB； 2. 支持 32 扫； 3. 单卡输出 RGB 数据16组； 4. 单卡带载像素为 256×256； 5. 支持配置文件回读； 6. 成熟的热备份和任意换卡； | 套 | 22 |  |

|  |  | 7. 支持温度监控，支持网线通讯状态检测 8. 支持供电电压检测 9. 支持高灰度高刷新； 10. ★支持逐点亮色度校正； 11. 支持接收卡预存画面设置； 12. 支持Mapping功能； 13. 支持灯板Flash管理； 14. 支持5pin液晶模块； 15. 支持固件程序版本回读。 16. ★提供LED显示屏控制软件和播放软件计算机软件著作权证书。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 视频处理器 | - 1.支持多达 5 路输入接口，包括 1 路 DVI，1 路 HDMI1.3，1 路 VGA，1 路 USB 播 放，1 路 CVBS，1 路选配扩展子卡。  2．支持窗口位置、大小调整及窗口截取功能。  3．扩展子卡安装后支持使用鼠标或键盘进行控制和手机电脑等无线投屏。  4．支持画面在面板按键一键全屏缩放、点对点显示、自定义缩放三种缩放模式。 5．支持快捷点屏，简单操作即可完成屏体配置。  6．支持 4 个网口输出，最大带载 260 万像素。  7．支持通过 RS232 协议连接中控设备。  8．支持屏体参数调整，例如亮度、Gamma 等。 | 套 | 1 |  |

|  |  | - 9．前面板直观的 LCD 显示界面，清晰的按键灯提示，简化了系统的控制操作。 10．★支持逐点亮色度校正技术，校正过程快速高效，支持直接现场校正；提供逐点亮色度校正技术相关证书。 11．★产品本身集成视频处理器与发送卡于一体。提供《二合一嵌入式软件著作权证书》 13．★提供产品机内交流配电系统单元符合TN 配电系统在90V 50Hz至264V 60Hz之间仍可正常工作，保证设备在异常断电情况下正常运行的CNAS检测报告。 14．★提供产品输入输出端子在接触温度检测的限值至少为70°C的条件检测报告，保证异常高温情况运行的CNAS检测报告。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 控制软件 | 1.LED专用控制软件。 ★2.成熟的热备份和任意换卡(双网线备份,双dvi备份) （提供 “具有冗余热备份”相关证明材料）； | 套 | 1 |  |
| 7 | 配电箱 | 20KW,必需具备远程独立的操控能力，能同时实现多种上电控制方案；满足过流、短路、断路、过压、欠压等保护措施，具有远程监控和无人值守功能。 | 台 | 1 |  |
| 8 | 钢架结构 | 显示屏支撑钢架结构。 | 项 | 29.4 |  |
| 9 | 不锈钢包边 | 显示屏四周包边30cm。 | 套 | 29.4 |  |
| 10 | 线材 | 超五类网线、主电缆线等。包含地面开槽及预埋线管、填平等 | 米 | 200 |  |
| 11 | 散热系统 | 轴流风机 | 台 | 8 |  |

| 12 | LED 显示屏安装 | 含设备的运输、安装、调试及辅材。 | 套 | 29.36 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 音柱 | 额定功率：60W,额定电压：110V 频率响应：90-16000KHZ 灵敏度：91dB 尺寸：710*152*100 | 只 | 2 |  |
| 14 | 功放 | 标准2U机箱,支持U盘可播放MP3音乐.带5分区,5路分区输出可分别独立音量调节.2路话筒输入，3路线路输入，一路监听.话筒2带默音功能,话筒及线路音量均可独立调节.输出为:70V/110V/4-16Ω,功率:250W. | 台 | 1 |  |
| 15 | 专业音响 | 双15寸 三单元，三分频高声压高灵敏度音箱。单元：双15寸LF:2*15"HF;1*75mm 两单元 两分频高声压高灵敏度111dB 最大声压级：139dB m音箱。 功率1000W 峰值功率4000W频率响应42Hz-222kHz 阻抗4欧,分频点：2.0K 指向性：90°H*60°V,连接插座：2*NL4Speakon 板材材质：18MM高密度板 表面处理：德国励宝环保加硬水性漆 面罩：黑色铁网内加防水声学网棉 箱体尺寸：H1090*W450*D470mm 净重：66Kg 高音75芯,低音100芯220磁 | 只 | 2 |  |
| 16 | 音响柜 | 9MM胶合板,外贴防火板/可拆卸门,贴鸡蛋棉/9mm胶合板;/标准的前后功放柱子,有方孔和功牙(5,6mm或10-32nd可供选择)配有相应数量的螺丝/双包边铝材/凹凸密封铝/八个镀锌重型工业蝴蝶锁/四个镀锌重型工业抽手/+ 4"对角刹车橡胶轮子 | 只 | 2 |  |
| 17 | 手语视频软件 | 软件： 《手语视频软件》— <手语词汇>以《中国手语》为蓝本，以图、文及视频形式展示中国手语词汇的内涵，使手语学习从抽象变得直观形象，使教与学有了具体的参照。 | 套 | 1 |  |

|  |  | 《手语视频软件》— <手语词汇>是由优秀手语教师以《中国手语》为标准，结合教学实践经验进行演示,手势标准、规范、科学、合理，能准确反映出《中国手语》的创作原意。软件操作简单，实用性强，除提供分类查询功能外，还增加了键字查询和模糊查询，通过查询，使用户能够快速准确的找到所需要手势的标准打法。 《手语视频软件》— <手语词汇>通过了中国残联教育就业部和中国聋人协会组织的专家审定。该软件对于聋人、聋人家庭、特殊教育机构及相关单位和个人都是一部手语学习的优秀工具软件。 1. 软件按照字——词——句——对话——实际应用的顺序开发，体现出“字不离词，词不离句”的手语学习原则，并符合中国人的学习习惯。 2. 以视频形式展示手语教学效果，将手语学习从抽象变得形象，区别于传统手语学习的图文形式，使教与学有了具体形象的参照，是集学习性、知识性、娱乐性、趣味性于一体的系列软件。 3. 软件设置了完善的查询系统，分别有：分类查询、拼音查询、基本词汇查询和模糊查询等功能。 4. 软件除有优秀手语老师担任手语演示外，还附之以中英文、汉语拼音及图片、手势注释相对应。能使学习者在学习过程中深刻地体会到手语学习和应用的魅力，从而解决了手语不统一、不规范、交流不畅等问题。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 5. 手语视频软件被教育部列入《中国特殊教育学校仪器设备推荐采购目录》 6. 该软件由〈手语词汇〉、〈计算机手语〉、〈日常会话〉、〈中国手语培训教材〉等部分组成。 ★手语视频软件：需要提供软件著作权证书和检测报告。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

二、商务要求：

1.交货地点：广元市特殊教育学校

2.履约时间：签订合同20个工作日内。

3.供应商所供设备必须符合招标文件规定的货物名称、规格、材质要求，且必须承诺所有产品货源为正规渠道全新正品，不涉及任何侵权等违法行为。

4.质保期：一年，经采购人验收合格之日起计算。质保期内免费维修，终身售后服务。质保期满，供应商免收上门服务费，只收取配件成本费。 产品包含的软件承诺免费升级维护终生使用。中标方签订合同时，中标方必须提供招标文件中提及的所有资质文件的原件查验，否则视为虚假响应。本项目保留第三方验收的权利。如中标方所供货物，在第三方验收时发现不满足招标文件的产品要求的情况，或者产品存在不合格的情况，以及其它违法行为，将取消其中标资格，合同作废。所有损失由中标方承担，且采购方有权追究其法律责任。

5.售后服务：质保期过后应向采购人提供及时的、优质的、价格优惠的技术服务和备品备件供应。（提供相关证明材料）。售后响应时间：供应商接到采购人故障电话后，1 小时（含节假日）内迅速做出响应及提出维修方案，4 小时内（不含节假日）到现场维修，48 小时内完成维修。

6.负责免费培训设备使用人员和维护人员，保证熟练掌握全部功能为止。

7.供应商的报价为交货地点用户验收合格的交货价格，包括货物、随配附件、备品备件、工具、运抵指定交货地点费用、保险费、安装调试费、服务费、售后服务、税金等及其他所有费用的总和。

★8.为保证产品质量，以及产品来源的真实性。中标供应商在中标后与采购人签订合同前须提供本项目所要求的产品（全彩LED显示屏、视频处理器、手语视频软件）

检测报告原件以供采购人核验，未提供或提供的资料与投标文件不符的视为虚假应标，将取消其中标资格，并按照相关法律追究其责任。

9.付款方式：

（1）合同签订生效之日起 20 个工作日内，采购人支付合同总金额的 20%为预付款，供应商收到预付款后 30 天内完成供货，收款前供应商提供正规发票。

（2）供货完成后采购人组织验收，验收合格并办理完相关手续后20个工作日内，采购人支付合同金额的75%，剩余合同金额的 5%转为质量保证金，1 年质保期满后，未出现质量问题，采购人一次性无息支付。

（3）供货商须向采购方出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算。

备注：“★”项为本项目的重要参数要求，不满足将作扣分处理。