- 附件：

- 采购需求

# 技术参数要求：

| 序号 | 系统名称 | 系统功能 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、软件系统 |  |  |  |  |
| 1 | 车驾管业务音视频管理平台 | 建设全市统一的车驾管业务音视频管理平台，将已经联网的各音视频设备进行统一管理。车驾管业务音视频管理平台包括业务大厅音视频管理、机动车检验音视频管理、考试过程音视频管理三部分。 | 套 | 1 |
| 2 | 综合管理平台 | 对前端设备进行管理、具备视频接入认证和流媒体转发功能。支持500路视频接入授权。 ★要求支持多色彩（红、橙、黄）展示运行告警状态，支持告警统计、概览、处理，支持告警记录查看、查询，支持告警单条、批量处理；支持系统最近7天每日告警数统计，支持评分量化系统监控指数，显示系统运行状态 ★要求支持知识库搜索查询、导入、导出，支持经验分享 要求支持按次预约和按时段预约功能 ★要求支持用户密码有效时间段进行设置管理，支持用户IP或MAC绑定，指定IP或MAC地址用户才能登陆平台 ★要求支持对平台内管理的视频设备的在线状态进行检查，支持视频质量诊断，接收信号丢失、图像黑白等异常情况的报警信息 | 套 | 1 |
| 3 | 车驾管业务排队叫号评价系统 | 满足《排队叫号及服务评价系统对接技术规范》，支持与综合应用平台对接，通过该系统的建设，优化窗口业务单位秩序，减少排错队、插队等现象，规范代理人代办的行为，提供群众对民警工作质量的评价功能及各级部门根据群众评价情况进行民警执法工作质量监督、考核、评价功能，督促民警优化执法形象，提高工作质量。 | 套 | 1 |
| 4 | 人脸识别支撑服务系统 | 4U工控服务器 1.显卡：RTX 2080 SUPER *3 2.CPU：E52678V3*2 3.主板：双处理器架构，采用Intel C612 芯片组，集成双千兆以太网接口，至少三个个PCI-E3.0 x16 4. 内存：128G 5.固态硬盘：512GB 2.5' SSD 6.电源：2000W服务器专用模组电源为专网相关应用提供人像比对支撑服务，服务符合公安部《公安交通管理综合应用平台和互联网交通安全综合服务管理平台人脸识别技术支撑服务系统建设要求》，应满足以下要求： （1）大数据写入情况下，人脸图片建模速度不低于80张/秒。 ★（2）支持单场景同时检出不少于45个人脸，支持检出两眼瞳距15像素点以上的人脸图片，在标准环境下，人脸无明显遮挡的情况下，白天和夜晚单人图片的人脸检出率均不低于99%，单人图片的人脸检出响应时间不超过1秒，一个人脸检测结果，系统存储的人像特征数据大小不大于1k字节 ★（3）支持识别48×48~1600万像素人脸图片，支持识别不低于8MB人脸图片，支持比对两眼瞳距不小于15像素点人脸图片，支持比对水平转动不超过±60°，俯仰角不超过±45°角度的人脸图片 ★在标准环境下，人脸无明显遮挡的情况下，支持识别人脸年龄段，童年，少年，青年，中年，老年，人脸年龄段检出率不低于95% | 套 | 1 |
| 二、硬件设备 |  |  |  |  |
| 1 | 千兆以太网交互终端 | ★1.交换容量≥590Gbps，包转发率≥340Mpps；如有投标产品官网参数出现区间性指标或双指标，投标产品参数指标以较低参数指标为准，投标时提供官网链接截图并加盖投标人公章，以便备查； ★2.配置：固化端口10/100/1000M电口≥28，千兆光口≥8个，万兆光口≥4个，接口卡扩展槽位≥1,槽位可扩展万兆接口卡，可扩展40G光接口模块（QSFP），提供官网链接截图并加盖投标人公章，单台实配双电源； 3.支持IPv4和IPv6的三层路由功能，支持静态路由、RIP、OSPF、BGP；提供官网截图并加盖投标人公章；支持的OSPF路由条目数≥12k，提供第三方权威机构出具的测试报告证明并加盖投标人公章； 4.支持IGMP Snooping、IGMP Proxy，支持GMRP，支持PIM-SM、PIM-SSM、PIM-DM； 5.支持MPLS L3VPN、MPLS L2VPN、MPLS-TE； 6.为保障设备环境适应能力，要求设备支持0-70℃宽温工作，提供权威机构颁发的第三方测试报告证明并加盖投标人公章； 7.为节能环保考虑，降低UPS电源的功率，要求设备最大功耗（不含POE功率）≤72W，提供官网功耗截图并加盖投标人公章； 8.产品具备工业和信息化部《电信设备入网许可证》，提供证书复印件并加盖投标人公章； 9.设备厂商具备ISO9001、ISO14001、QC080000、TL9000、CMMI5证书，提供证书复印件并加盖投标人公章； | 台 | 2 |
| 2 | 音视频汇聚平台 | 1. 2U双路机架式. 2.★处理器:配置≥2颗多核处理器，单颗处理器（主频≥2.5GHz，核心数≥16核 3.非OEM产品，拥有自主知识产权；. 4.内存：配置≥4根16GB DDR4 2666MT/s内存条，板载内存插槽数≥16，最大可支持2TB内存容量。 5.硬盘：本次配置≥3块1.2T 10K SAS硬盘，可支持配置≥12个前置热插拔3.5寸硬盘SAS/SATA硬盘或24个2.5硬盘，可支持2个后置热插拔3.5寸硬盘SAS/SATA硬盘。 6.Raid卡：配置独立阵列卡，支持RAID0,1,10。 7.电源：配置≥2块交流电源模块,支持1+1冗余，电源功率≥900W。 8. ★安全性：1）投标产品支持使用客户端证书和证书密码的双因素认证方式登录单板管理系统。提供技术白皮书或官网证明材料。2）自主可控，配置中国大陆生产的BMC管理芯片，提供芯片及厂商说明材料； 9. ★可靠性：1）投标产品具备带外故障检测功能，不依赖于OS，对CPU故障；I2C和 IPMB总线故障；内存故障；硬盘故障，系统宕机、黑屏、蓝屏和异常重启故障等进行分析和定位。提供技术白皮书或官网证明材料。2）投标产品具备带外硬件故障错误数据收集，由带外管理模块进行故障分析，告警，日志导出；故障数据库支持自动定位故障源并提供解决方案。提供技术白皮书或官网证明材料。 10.易用性：支持中文BIOS界面 | 台 | 1 |

### 二、建设需求

#### （一）车驾管业务音视频管理平台

##### 1.1建设目标

- 业务场所视频资源联网

实现交警车管部门、驾驶人考场（含科目一、二、三）、机动车安全技术检验机构、报废机动车回收企业以及非机动车登记服务站车驾相关视频的联网

- 实现已经联网的各音视频设备统一管理

建设统一管理平台，实现各音视频设备统一管理。

- 对接视频网关

按照部局统一要求，所有相关监控视频按照《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》（GB/T 28181-2017）接入视频网关。

##### 1.2建设需求

- 实时预览

系统应具备实时点播任意摄像机的视频图像的功能，并可切换视频图像输出至大屏幕显示系统，可以实现多种画面分割显示，便于操作人员监控。

- 视频回放

系统应支持按时间段选取特定视频通道进行指定时间范围的视频回放。应支持单画面或多画面显示录像回放，支持 1、4、6、9 画面显示和全屏显示。同时还应具备快进、暂停、抓拍等功能。

- 视频文件下载

系统应支持视频文件下载功能，操作人员可手工下载对应视频信息，作为证据固定保存。

- 设备管理

系统应支持对视频存储设备、网络摄像机和执法记录仪进行统一配置管理。

- 时间同步

系统应支持时间同步功能。提供授时服务，为系统相关设备提供校时服务，确保时间一致性。

- 异常预警

系统应具备针对前端摄像机工作过程出现无视频信号、视频不连续、被遮挡等异常情况自动预警的功能。

- 视频查询

系统应支持根据业务流水号、车牌号码、VIN码、驾驶人姓名、身份证号码等关键字查询生命周期内的音视频。

- 监控区域配置

系统应具备监控区域配置功能，实现为各地区的社会化服务机构，考场、业务窗口，检验机构，车管所进行所属区域摄像机配置。

#### （二）车驾管业务排队叫号评价系统

##### 2.1建设目标

按照《公安交通管理窗口排队叫号及服务评价系统通用技术要求》和《排队叫号及服务评价系统对接技术规范》建设公安交通管理窗口排队叫号及服务评价系统，并对接综合监管系统，实现办理机动车业务、驾驶证业务、违法处理业务时取号、叫号、服务评价等功能

##### 2.2建设需求

- 叫号评价

系统应具备叫号评价功能。支持自助取号、叫号、再次呼叫、过号、过号回滚、暂停/恢复叫号、业务评价等功能。

- 基础设置

系统应支持业务处理点、业务窗口、排队队列、取号机、接口等基础信息设置

- 信息统计

系统应支持不同维度的统计功能，含：实时排队信息、业务类型排队、窗口排队、评价等的统计。

##### 2.3对接要求

满足《排队叫号及服务评价系统对接技术规范》要求，实现其要求的相应接口的对接。

#### （三）人脸识别支撑服务系统

##### 3.1建设目标

按照部局人脸识别支撑服务系统建设要求，搭建统一规范的人脸识别系统，为公安网、互联网和专网的综合应用平台、互联网服务平台、等全国统一版系统和各地交管部门自建的外挂软件提供调用服务，实现人证一致性核验功能。

##### 3.2建设需求

（1）大数据写入情况下，人脸图片建模速度不低于80张/秒。

（2）支持单场景同时检出不少于45个人脸，支持检出两眼瞳距15像素点以上的人脸图片，在标准环境下，人脸无明显遮挡的情况下，白天和夜晚单人图片的人脸检出率均不低于99%，单人图片的人脸检出响应时间不超过1秒，一个人脸检测结果，系统存储的人像特征数据大小不大于1k字节

（3）支持识别48×48~1600万像素人脸图片，支持识别不低于8MB人脸图片，支持比对两眼瞳距不小于15像素点人脸图片，支持比对水平转动不超过±60°，俯仰角不超过±45°角度的人脸图片

（4）在标准环境下，人脸无明显遮挡的情况下，支持识别人脸年龄段，童年，少年，青年，中年，老年，人脸年龄段检出率不低于95%

（5）支持将单张待比对图片与抓拍库或静态库中人脸图片进行比对，输出比对的相似人脸照片，在标准环境下，人脸无明显遮挡的情况下，以脸搜脸首位命中率不低于95%，以脸搜脸前10位命中率不低于99%，以脸搜脸前50位命中率不低于99%

（6）名单报警：支持在特定条件下，设备对抓拍的人脸图片进行分析，将分析后的结果与关联的名单库进行比较，比对成功时触发报警，并产生报警提示

（7）支持单张或批量导入/导出名单图片及信息，支持对名单图片、姓名、性别、省份、城市、身份证号码、起止生日、截止生日、自定义标签4个、报警相似度阈值、报警时间、名单库选择进行编辑，支持按照姓名、性别、省份、城市、身份证号、起始生日、截止生日查询名单库中人脸图片

（8）支持名单库容量120万张图片，支持将名单库分为100个库分别管理，每个库设置不同报警阈值或关联相机，120万名单库实时报警响应速度不超过1秒

# 三、商务要求：

- 1.交货时间：合同约定。

- 2.交货地点：采购人指定地点。

- 3.付款方式： 合同约定。

- 四、售后要求：

- 1.软件：

- 系统软件售后服务不低于3年，（以最终服务合同为标准），为用户提供7×24小时的免费售后服务电话（中文）及远程支持，如果用户在设备使用中遇到问题，无论是软件、硬件，都可以通过热线电话得到支持与帮助。需用户仔细记录故障现象，然后通过服务热线与售后人员进行联系，售后尽可能短的时间内协助和指导用户制定解决问题的方案，及时提出解决问题的建议和操作方法，然后由用户反馈解决方案是否有效，如果无效，无论系统软件问题还是硬件问题，都应在4小时内到达现场并予以解决。同时软件硬件免费升级。

- 2.硬件：

- （1）质保期：质保期≥3年，在质保期内，同一设备、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用的，须更换同品牌、同型号新设备，并对产品质量实行“三包”服务,同时软件硬件免费升级。

- （2）成交供应商应以良好的服务态度，便利快捷的方式在 30分钟内电话响应，4小时内到现场维修,4小时内排除故障，重大故障24小时内排除。每季度不少于2次到场检查服务。售后服务期间，软件免费升级，若遇重大政策变更或业务增加，双方友好协商。

- 五、其他要求：

- 1.供应商中标后签订采购合同前，须提供产品（综合管理平台、人脸识别支撑服务系统、音视频汇聚平台）原厂售后服务承诺，并加盖生产厂商公章。

- 2.本项目属“交钥匙”工程，包含设备购买、安装、调试、运输、税收等全部费用，采购人均不再另行支付任何费用。

3.培训要求：应提供操作管理人员和维护人员的培训。包括日常操作和简单维护；维护人员应该对系统的结构设计、技术方式、接口方式等进行培训，在方案提供培训方案。

- 4.验收：严格按照政府采购相关法律法规以及《四川省政府采购项目需求论证和履约验收管理办法》（川财采〔2015〕32号）的要求进行验收。

说明： “★”项为重要参数要求，不满足作扣分处理。