- 附件：

- 采购项目技术、服务、政府采购合同内容条款、质量及其他商务要求

本项目基本要求是指按采购人所提供的产品明细清单上所列出的全部要求，如果供应商能提供“技术参数、使用功能、安全性能、节能降耗减排、改善环境、使用寿命”等方面更优的产品的，允许优于基本要求的产品替代，但不得因此而要求采购人追加采购资金。

本次采购项目的所有产品的“技术参数和商务及服务要求及合同主要条款”详见产品明细清单。

注意：本章的要求不能作为资格性条件要求评审，如存在资格性条件要求，应当认定谈判文件编制存在重大缺陷，谈判小组应当停止评审。

- 技术参数及配置要求：

| 序号 | 设备名称 | 技术参数要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环保卡口 900万抓拍单元 | 1、包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩、电源适配器等。 2、900万像素；具有环保功能，采用不低于1英寸CCD或GMOS传感器；内置深度学习芯片，支持深度学习算法，最大图像尺寸：≥4096×2160像素； 3、支持13种车身颜色识别，包括：黑、白、灰、红、绿、蓝、黄、粉、紫、棕、青、金、橙。 4、支持三种独立快门：视频快门、录像快门、抓拍快门； 5、视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG 6、设备具有内置偏振镜，并支持手动、自动、定时等切换模式； 7、支持检测每个车道车牌识别区的车辆驶入状态和驶出状态； 8、支持最低照度0.01lx(F=0.95,关闭帧累积，1/25s彩色模式）； 9、可在抓拍图片上叠加抓拍时间、地点、车道号、限速值、车长、车速、车身颜色、车牌号码等信息； 10、可识别常见4700种车辆子品牌种类；在天气晴朗无雾，号牌无遮挡，无污损的条件进行测试，白天测试时的环境光照度不低于200lx，晚上测试时辅助照明光照度不高于30lx。识别准确率白天不小于97%， 夜晚准确率不小于90%； 11、可将抓拍的多张违法行为图片合成为一张图片，并可配置多种合成方式； 12、支持检测抓拍车辆不按规定使用转向灯违法功能； 13、车辆检测功能：设备应具有视频、线圈（外接）、雷达（外接）、激光（外接）等车辆检测技术； 14、支持时段车辆信息的热度图功能，支持热度图导出； 15、支持违法录像记录功能，每条违法车辆记录能够自动关联一段5~10秒的违法过程的视频录像； 16、设备应可识别19种车型；其中车头方向15种，包括:两厢轿车、三厢轿车、轿跑、小型轿车、微型轿车、客车、中型客车、面包车、微型面包车、大货车、中型货车、小货车、SUV、MPV、皮卡；车尾方向另有4种，包括：油罐车、微卡、吊车、渣土车 17、外壳防护等级不低于IP66； 18.提供 “公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心”出具的《检验检测报告》复印件盖生产厂家鲜章。 | 套 | 8 |
| 2 | 环保卡口 爆闪补光灯 | 1. LED环保型补光灯； 2.集成数字式照度传感器，具备自动光感功能； 3.色温范围6000-6700K 4.20m处光斑的照度不得超过40Lx； 5.支持远程控制功能，支持通过特定相机远程控制亮度等级及补光灯点亮/熄灭； 6.支持频闪级联 7.支持RS485控制 8.支持远程故障显示 9.响应时间≤45us 10.频闪亮度等级1~20级可调； 11.支持频闪参数调节，频率50、60、75、90、100、120Hz可选，频闪持续时间可选，频闪延时可选，静电放电等级接触放电6KV，空气放电8KV 12.平均功率≤23W 13.工作温度-40℃~+80℃ 14.防护等级IP66 15.提供 “公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心”出具的《检验检测报告》复印件盖生产厂家鲜章。 | 台 | 8 |
| 3 | 雷达 | 窄波测速雷达 符合GB/T21255《机动车测速仪》中的相关要求 响应时间不大于0.5s。 测速仪的超速车辆捕获率应不小于90% 测量范围20-180 km/h 当机动车速度小于100km/h时，道路实测误差应不超过-6km/h～0km/h； 当机动车速度大于或等于100km/h时，道路实测误差应不超过机动车速度的-6%～0%。 | 台 | 12 |
| 4 | 前端终端 | 1、嵌入式Linux，无风扇设计，适合室外环境使用；具有通行记录和存储处理、前端设备管理和主动上传后端平台的功能，内置不少于2TB硬盘； 2、支持硬盘smart自检，显示硬盘状态，并对硬盘故障进行相应提示； 3、≥16个10M/100M自适应以太网口；≥2个10M/100M/1000M自适应以太网口,≥1个光口，其中一个1000M网口与光口及16个100兆网口处于同一网段； 4、支持不少于12路IP摄像机（单路码率8M),进行录像与图片的实时预览和存储； 5、支持4块3.5或2.5英寸硬盘接入，支持6TB硬盘，支持硬盘自动切换，当一块硬盘损坏后，能自动切换至其它硬盘进行存储； 6、支持过车图片、违章图片、违章录像片段上传到4个FTP终端，并具备断网恢复后的断点续传功能； 7、支持2路HD-TVI或HD-CVI摄像机直接接入并编码传输和录像，并可对接入的2路视频信号实时环通输出； 8、数据库文件由于断电等原因损坏后，支持通过网页手动控制数据库修复； 9、支持违章图片合成，图片合成方式、合成顺序、特写位置及质量可配置； 10、支持数据重传，支持上传历史数据的优先级控制功能； 11、支持将抓拍数据、违章数据上传至客户端软件，可上传至两个客户端软件，并具备断网恢复后的自动续传功能； 12、支持按时间、通道、违章类型、车牌、车速、车道查询过车信息及图片，可以关联回放录像片段； 13、具备校时功能，可通过web、NTP、客户端软件、外置GPS模块对设备进行校时，设备可自动对连接的IP摄像机进行校时； 14、工作环境温度：-40℃-+70℃。 | 台 | 4 |
| 5 | 400万球机 | 1.摄像机靶面尺寸不小于1/1.8英寸,400万像素 2.内置GPU芯片 3.摄像机内置镜头，支持37倍光学变倍，镜头最大焦距不小于208mm 4.视频输出支持2592×1520@30fps，2048×1536@30fps，分辨力不小于1600线； 5.支持最低照度可达彩色0.0002Lux，黑白0.0001Lux 6.支持水平手控速度不小于800°/S,垂直手控速度不小于300°/s。水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90° 7.支持300个预置位，可按照所设置的预置位完成不小于8条巡航路径，每条巡航路径可设置不小于32个预置点。支持预置位视频冻结功能；支持优先控制功能。 8.具有三种滤光片，在白天、夜晚及有雾情况下可自动切换不同的滤光片进行成像。滤光片透过率不小于95% 9.支持快速聚焦功能，当设备跟踪行人或机动车等移动目标并录像时，单帧回放录像文件，每1帧画面均应清晰可见。 10.网络传输能力满足设备与客户端之间用350m五类非屏蔽网线直接连接，发送3000个数据包，重复三次，无丢包； 11.支持采用H.264、MJPEG、H.265视频编码标准；支持smart265功能。 12.支持7路报警输入接口，2路报警输出接口，支持1路音频输入和输出接口。有2个SD卡槽，最大支持512GB的SD卡。 13.支持违法停车抓拍功能，且白天和晚上违法停车捕获率、捕获有效率均大于99%； 14.可识别不低于170种车辆品牌，车辆品牌识别白天准确率大于98%，晚上准确率大于97%。 15.可识别不低于3600种车辆子品牌，车辆子品牌识别白天准确率大于96%，晚上准确率大于93%； 16.可识别11种车辆颜色，车辆车身颜色识别准确率大于97%； 17可识别10种车型，包括轿车、小型轿车、微型轿车、客车、中型客车、面包车、大货车、小货车、SUV-MPV、皮卡。车型识别白天准确率大于98%，晚上准确率大于97%； 18。室外球机应具备较好防护性能，支持IP67；具备较好的电磁兼容性，支持空气放电20KV，接触放电10KV，15KV防浪涌 19.具备较好的电源适应性，电压在AC24V±47%或DC24V±47%范围内变化时，设备可正常工作 20.具备较好的环境适应性，工作温度范围可达-45℃到70℃ | 套 | 4 |
| 6 | 抱杆机柜 | 风道设计，含有必要的空开、电源防雷器、插板、接地端子、专业电源等；尺寸不小于450mm*350mm*200mm。 | 个 | 4 |
| 7 | 前端F杆 | 1、八棱L型杆，材质Q235A，主杆高度H=6500mm壁厚6mm，上口对边宽度240mm、下口对边宽度280mm。 2、横臂长L=10000mm：口径对边宽度90mm/190mm，壁厚5mm。 | 根 | 4 |
| 8 | 杆体基础 | 人工基础挖坑，基础挖坑尺寸：1500*1500*1800mm，浇筑标号C25及以上混凝土，清运建渣及恢复路面等。 | 个 | 4 |
| 9 | 电源线 | KVV22 3*4mm²，卡口抓拍单元及球机设备提供主电源。 | 米 | 200 |
| 10 | 复合光缆 | 国标，8芯单模光缆+2芯2.5平方电源线，电警抱箱设备数据传输及供电。 | 米 | 360 |
| 11 | 引电开挖、埋管及恢复 | 预埋1根∅50PE管。 | 米 | 200 |
| 12 | 辅材 | 检查井、安装螺杆、螺丝、抱箍、扎带、电源插头、跳线、跳纤等辅材。 | 批 | 1 |
| 13 | 标志标牌 | 根据路口的要求规范化设置 | 个 | 9 |
| 14 | 振荡标线 | 符合相关标准要求 | 平方米 | 75 |

- 二、项目相关履约能力要求：

- （一）商务要求：

1.交货时间：30天内。

2.交货地点：采购人指定地点。

3.付款方式：合同约定。

（二）售后服务及其他相关要求：

1.质保期：

（1）质保期：≧1年,质保期内供应商应免费负责设备维修、抢修及部分产品升级服务。

2.售后服务要求：

（1）所有产品应具有使用说明书、检验合格证、保修卡、生产厂家吊牌标识等；所有货物必须按采购人要求送到指定地点，涉及的运输、劳务、安装等费用和运输、安装中的安全由成交供应商负责。

（2）提供的货物必须是原装、全新的产品，表面无划伤、无碰撞伤，外观清洁，货物的质量应符合国家相关标准及合同的要求。

（3）提供的货物应使用环保材料并符合国家环保要求及标准。

（4）货物制造质量出现问题，成交供应商应负责三包（包修、包换、包退），费用自行负担。

（5）成交供应商需安排专人与采购人联系售后服务事宜。

（6）成交供应商必须按采购人要求负责免费为使用单位安装、调试所供货物及设备，所供货物保证使用单位良好使用效果。

（7）质保期内，成交供应商提供的货物若出现问题，成交供应商须在1小时内响应，3小时内到达现场处理。

3.验收：由甲方组织，乙方配合进行；

严格按照政府采购相关法律法规以及《四川省政府采购项目需求论证和履约验收管理办法》（川财采〔2015〕32号）的要求进行验收。

4.其他要求：

合同总价包括货物设计、材料、制造、包装、运输、安装及调试、人员培训、配套附件、专项验收检测合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等所有其他有关各项等含税费用。甲方无须另向乙方支付其他任何费用。