- 附件：

- 招标项目技术、服务、政府采购合同

- 内容条款及其他商务要求

本项目基本要求是指按采购人所提供的产品明细清单上所列出的全部要求，如果投标人能提供“技术参数、使用功能、安全性能、节能降耗减排、改善环境、使用寿命”等方面更优的产品的，允许优于基本要求的产品替代，但不得因此而要求采购人追加采购资金。

注意：本章的要求不能作为资格性条件要求评审，如存在资格性条件要求，应当认定评审文件编制存在重大缺陷，评审小组应当停止评审。

- 项目技术及服务要求：

| 序号 | 产品名称 | 技术参数要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 磁盘阵列 | 1.为了保障产品的高可靠和安全性, 提供产品制造商官网截图证明； 2.▲配置≥2个控制器，每个控制器配置≥2个处理器,可横向扩展≥8个控制器（所有控制器不包括外接虚拟化网关或者NAS控制器等）； 3.配置≥64GB高速缓存（不含任何性能加速卡或模块、NAS缓存、FlashCache，SSD Cache等），配置缓存掉电保护模块； 4.配置≥4个16Gb FC主机接口，支持扩展iSCSI、FCoE和32Gb FC主机接口；配置对应光模块； 5.▲配置≥4块960GB SSD，≥8块1.2TB 10K SAS硬盘，≥40块4TB 7.2K SAS硬盘，采用端到端SAS3.0接口（包括后端磁盘通道、SSD/HDD等），可扩展总硬盘数不少于600； 6.提供RAID0/1/5/6/10等RAID级别，校验和热备空间分散到所有硬盘，硬盘故障时能够进行多对多高速重建，配置RAID级别在线变更和无中断在线数据迁移功能； 7.配置主机到硬盘端到端的T10-PI数据一致性检测功能，以保证数据的完整性； 8.配置不限容量的存储快照和克隆功能； 9.配置不限容量的自动精简功能； 10.▲配置不限容量SSD二级缓存加速功能； 11.配置不限容量的存储自动分层功能，自动将动态热点数据提升至高速盘，以解决动态数据热点的性能问题； 12.配置不限容量的在线重删和压缩功能，可针对指定LUN进行开启或关闭操作； 13.配置不限容量的存储QoS功能，支持设置单卷和分区的IOPS上限和下限、带宽上限和下限以及响应时间； 14.▲配置硬盘扩展柜保护功能，可支持至少一个硬盘扩展柜掉电或故障所有盘停止访问时,数据不丢失，业务正常运行，提供第三方机构出具的（该机构须具备CNAS或CMA国家认证）测试报告证明； 15.配置数据副本保护功能，数据写入存储时可自动创建不低于四个同一个时间点的数据副本； 16.支持IP和FC协议的远程数据复制功能，包括同步复制、异步周期复制、异步流复制和两地三中心容灾； 17.支持存储双活功能，无需网关即可实现与同系列任意型号存储设备（不区分中端、高端、混闪或全闪）组成双活阵列。在一个站点内助存储阵列故障的情况下，业务能够连续运行，提供第三方机构出具的（该机构须具备CNAS或CMA国家认证）的测试报告证明； 18.▲在不增加网关的情况下，支持与同系列任意型号存储设备（不区分中端、高端、混闪或全闪）组成存储集群。数据可在不同存储之间迁移，迁移过程中业务能够连续运行，提供第三方机构出具的（该机构须具备CNAS或CMA国家认证）的测试报告证明； 19.配置图形化性能监控与分析软件，在时间轴上图形化的展示每个历史时间点的存储性能，包括：存储系统饱和度百分比、性能值、热点卷TOP排行、性能异常卷TOP排行等，历史性能最小时间间隔5分钟，点击任意时间点，可查看详细性能报告与IO数据指纹规律；可展示最近7天的历史性能数据，同时，可根据现有历史数据预测未来至少7天的存储性能数据；提供软件界面截图； 20.配置应用分析软件，按照VMWare、SAP HANA、Oralce、SQL等不同的应用类型为单位，图形化的展示各类应用集在存储上的性能表现，双击某个应用集，可进一步展示对应的IOPS、带宽和响应时间；可拓扑展示每个应用到存储的完整访问路径和映射关系；可手动向存储模拟增加各种应用，软件能够给出增加应用后存储的性能预测曲线；提供软件界面截图； 21.提供SSD寿命监控功能，可显示SSD硬盘的磨损度以及预估剩余寿命； 22.支持Windows Server 2008/2012/2016、RHEL 6.x/7.x、SLES 11/12、OEL 6.2/6.3/6/4、HP-UX、AIX、Hyper-V、XenServer、vSphere等主流操作系统； 23.每台磁盘阵列须各配置1台便携式维护终端，内存≥8GB，CPU≥i5，≥4核，固态硬盘≥128GB。 ★提供产品制造商3年7x24保修服务，3年介质不返还服务，首次上门安装服务。 | 2 |
| 2 | SAN交互终端 | 1.与磁盘阵列同一品牌； 2.机架式，无拥塞架构，所有 FC 端口全线速，最大支持≥24个16Gb FC端口； 3.▲激活≥24个16Gb 端口，配置≥24个16Gb 短波光模块，配置≥24对5米LC-LC OM4 多模光纤线； 4.支持在线微码升级、更换与激活或增加模块； 5.提供命令行、图形化管理软件，支持主流操作系统； 6.▲提供产品制造商3年7x24保修服务，首次上门安装服务。 | 2 |
| 3 | WEB应用安全网关 | 1.2U机架式设备，配置千兆电口≥6个，千兆光口≥2个，万兆光口≥8个。吞吐量≥80G，TCP新建连接数≥30万，最大并发数≥1200万，CPU为国产CPU: 1.5GHz, 16核，国产操作系统: V4.0.2 (内核版本4.4.58)，内存：32GB,硬盘128GB； 2.产品支持透明传输、路由转发模式部署,支持路由设置、高可用性等组网与部署能力； 3.提供包过滤、地址转换、状态检测、动态开放端口、带宽管理、连接数控制等网络层访问控制功能； 4.提供应用类型控制、应用关键内容控制等应用层控制功能； 5.提供拒绝服务攻击防护、恶意代码防护、应用攻击防护等功能； 6.▲通过广域网TCP应用的双边加速技术，在链路质量差、高丢包场景下改善分支机构和总部数据中心或云中心的数据传输效率。为提高防护效率，对于非法的数据TCP连接，具有阻断其TCP连接的能力（提供国家知识产权局或国家信息安全测评中心或公安部信息安全产品检测中心的佐证材料）； 7.支持防扫描功能，可基于管理员设定的阈值识别TCP、UDP及PING扫描，并自动对发起扫描的主机进行限制； 8.支持基于DPI和DFI技术的应用特征识别及行为控制，应用识别的种类不少于1800种，URL分类库规模不少于2000万条； 9.支持基于线路和多层通道嵌套的带宽管理和流量控制功能，且至少支持四层管道嵌套的流控； 10.支持对HTTP、FTP、SMTP、POP3、IMAP协议的病毒检测和过滤功能，对文件感染型病毒、蠕虫病毒、脚本病毒、宏病毒、木马、恶意软件等过滤，病毒库数量不少于1000万； 11.应支持对网络入侵行为事件分级分类功能，入侵防御事件库事件数量不少于4000条； 12.支持策略预编译技术，在大量防火墙访问控制策略情况下整机性能不受影响； 13.▲投标产品必须具备公安部颁发的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证书》；中国网络安全审查技术与认证中心颁发的《中国国家信息安全产品认证证书》； 14.▲产品生产厂商应具有国家信息安全测评中心《信息安全服务资质证书（安全工程类三级）》（提供有效证书扫描件），产品生产厂商应为微软MAPP计划成员（提供微软中国官网截图证明）； 15.▲产品提供不少于36个月的原厂免费保修、维护（提供承诺书）。 16.▲须符合国产化产品政策要求，并免费提供技术升级服务以及符合国产化产品政策的适配服务（提供承诺书）。 | 1 |

注：1.参数均指单台设备参数要求;

2.“★”项为必须满足项，不满足作废标处理。“▲”项为重要参数要求，不满足作扣分处理。

二、项目验收条件

按国家有关规定以及招标文件的质量要求和技术指标、乙方的投标文件及与本项目合同约定标准进行验收；甲乙双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在招标文件与投标文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收；其他未尽事宜应严格按照政府采购相关法律法规以及《四川省政府采购项目需求论证和履约验收管理办法》（川财采〔2015〕32号）的要求进行验收。

三、商务及售后服务要求

(一）商务要求：

1.交付时间：合同签订后7日内。

2.交付地点：广元市公安局指定地点。

3.项目付款方式：

（1）签订合同前给甲方缴纳合同总价的5%作为履约保证金，自项目验收合格之日起，自动转为质保金，待质保期结束后，乙方提出书面退还申请，甲方无异议后，全额无息退还乙方指定账户。

（2）乙方在接到中标通知书并签订合同后，甲方接到乙方完整纳税票据后，向乙方支付合同金额10%作为预付款。全部货物安装调试完成并验收合格之日起，甲方接到乙方通知与票据凭证资料后的15日内，提交支付凭证资料给广元市财政国库支付执行机构办理财政国库支付手续，并由其向乙方核拨合同总价剩余的90%款项。

（3）付款前乙方应按照甲方要求提供合法有效完整的完税发票及凭证资料，否则甲方有权延期支付。

（二）售后服务要求:

1.投标产品必须为全新未使用过的设备（包括配套设备及零部件），并且符合国家、行业规定的质量、规格和性能等要求。

2.合同总价已包括货物设计、材料、制造、包装、运输、安装及调试、人员培训、配套辅材等验收检测合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等所有其他有关各项等含税费用。甲方无须另向乙方支付其他任何费用。

3.投标人应为采购人提供免费培训服务。主要培训内容为设备及系统的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，培训时间和地点由采购人安排。

4.所投所有设备及其相关软件3年原厂免费售后服务，中标商须在签订合同前提供设备生产厂商针对本项目的售后承诺函，并加盖设备生产商鲜章。质保期内，若提供的货物出现问题，生产厂商须在2小时内响应，6小时内到达现场处理，48小时内修复，特殊情况在48小时内无法恢复的，供应商必须提供全新设备，并在2个工作日内免费完成更换。

5.投标人提供售后服务方案。

6.投标人须指派专人负责与采购人联系售后服务事宜。