- 附件：

- 采购项目技术、服务、政府采购合同内容条款、质量及其他商务要求

本项目基本要求是指按采购人所提供的产品明细清单上所列出的全部要求，如果供应商能提供“技术参数、使用功能、安全性能、节能降耗减排、改善环境、使用寿命”等方面更优的产品的，允许优于基本要求的产品替代，但不得因此而要求采购人追加采购资金。

本次采购项目的所有产品的“技术参数和商务及服务要求及合同主要条款”详见产品明细清单。

注意：本章的要求不能作为资格性条件要求评审，如存在资格性条件要求，应当认定谈判文件编制存在重大缺陷，谈判小组应当停止评审。

一、技术参数要求：

| （一）苴国路和海口路电子抓拍设备维护配件 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数要求 | 数量 | 备注 |
| 1 | 电子警察杆体 | 设备利旧安装调试，按标准及采购人要求实施 | 12套 |  |
| 2 | 电子警察抓拍单元 | 设备利旧安装调试，按标准及采购人要求实施 | 12套 |  |
| 3 | 电子警察车道补光灯 | 设备利旧安装调试，按标准及采购人要求实施 | 30套 |  |
| 4 | 信号灯检测器 | 支持16路信号灯状态输入，支持16路信号灯状态通断检测；支持扫描检测信号灯状态 | 3套 |  |
| 5 | 终端服务器 | 设备利旧安装调试，按标准及采购人要求实施 | 3套 |  |
| 6 | 基础开挖 | 按设备需求及采购人要求实施 | 3项 | 暂估 |
| 7 | 光收发器 | 1个WAN口， 传输速率： 1000/Mbps | 24套 |  |
| 8 | 抱杆机箱 | 颜色与原有杆件颜色相近；复合控制单元抱杆空机柜，含强电模板；尺寸480mm（宽）×580mm（高）×230mm（深） | 12套 |  |
| 9 | 安装辅材 | 安装螺杆、螺丝、抱箍、扎带、电源插头、电源线、网线、跳线、跳纤等辅材。 | 3项 | 暂估 |
| （二）滨河北路东苑路等7个路口电子抓拍系统等设备 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 数量 | 备注 |
| 1 | 天网杆体 | 主杆高6.5M，横臂长度5M。主杆立柱上口径180，下口径240，厚度6mm，主杆横臂；上口径100，下口径160，厚度5mm， | 14套 |  |
| 2 | 电子警察抓拍单元 | 1.900万像素，包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩、电源适配器等。 2. 图像传感器：采用不低于1英寸CCD或GMOS传感器。 3.图像分辨率：≥4096 (H)×2160 (V)像素。 4.支持三种独立快门：视频快门、录像快门、抓拍快门。 5.视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG。 6.护罩玻璃透光率≥98%。 7.支持对红绿灯信号的采集功能。 8.支持闯红灯抓拍功能，白天和夜间闯红灯捕获率≥95％。 9.支持视场倾斜情况下的车辆号牌识别。 10.支持对车牌、车牌颜色、车型、车标、车身颜色的识别功能，支持车辆子品牌识别检测功能，识别准确率白天≥97%，晚上≥90%。 11.可将抓拍的多张违法行为图片合成为一张图片，并可配置多种合成方式。 12.支持新能源车车牌识别。 13.支持对行驶在车道内的车辆的停车、倒车行为进行检测。 14.支持对机动车占用非机动车道、占用公交车道、逆行、不按导向行驶、闯禁令、违法变道、黄网格区域违停、压线、压黄线、超速、违章掉头、禁左禁右等行为进行违法检测抓拍。 15.支持对接机动车电子标识识读功能设备，可识别机动车电子标识内的车牌信息。 16.支持抓拍图片字符叠加功能。 17.支持对补光灯的控制功能。 18.支持车流量统计功能和拥堵检测功能。 19.支持对行人和非机动车的人脸检测功能；可对扣取的人脸图片的像素大小、亮度、边框放大倍数进行调节。 20.支持不礼让行人抓拍功能，同时支持在连续过车都存在不避让行人违法行为时，只对第一辆违法机动车进行违法捕获。 21.Ping包传送试验：设备与PC之间用五类非屏蔽网线直连，PC端通过命令行程序连续发送1000个Ping包（ICMP协议，32bytes），重复测试3次，每次丢包数应不大于2个。 22.外壳防护等级不低于IP66。 | 14套 |  |
| 3 | 电子警察车道 补光灯 | 1.16颗原装大功率LED频闪灯（暖色）。具有逆光补偿、自动增益控制、自动调整白平衡、日夜模式、自动聚焦功能； 2.最大功率30W； 3.支持自闪、跟随、自动频闪（外部摄像机触发）模式； 4.频率0-250HZ可调；支持通过调整占空比1%~39%进行亮度调节； 5.支持频率及占空比保护功能； 6.工作环境-30℃~70℃； 7.防护等级IP66； | 14套 |  |
| 4 | 开挖引电 | 按设备需求及采购人要求实施 | 14项 | 暂估 |
| 5 | 抱杆机箱 | 复合控制单元抱杆空机柜，含强电模板；尺寸480mm（宽）×580mm（高）×230mm（深） | 14套 |  |
| 6 | 光收发器 | 1个WAN口， 传输速率： 1000/Mbps | 14套 |  |

二、项目相关履约能力要求：

（一）商务要求及相关服务能力要求：

1.商务要求：

（1）交货时间：合同签订后30日内供货、45日内完成安装调试。

（2）交货地点：采购人指定地点。

（3）付款方法和条件为：设备安装完成验收合格投入使用后付95%，余下款项5%作为质保金，设备运行满1年后且无质量问题付清余款。

2.相关服务能力要求：

（1）该电子警察抓拍系统须与广元市公安局交通警察支队现有的交通管理平台无缝对接，全面兼容。

（2）所有产品应具有使用说明书、检验合格证、保修卡、生产厂家吊牌标识等；所有货物必须按采购人要求送到指定地点，具体设备分配单由采购人提供，涉及

的运输、劳务、安装等费用和运输、安装中的安全由成交供应商负责。

（3）供应商提供的货物必须是原装、全新的产品，表面无划伤、无碰撞伤，外观清洁，货物的质量应符合国家相关标准及合同的要求。

（4）供应商供的货物应使用环保材料并符合国家环保要求及标准。

（5）采购人将组织相关专家对成交供应商交付的货物按照采购文件中规定的数量、质量、技术参数和其响应文件中的承诺进行验收，若经验收达不到规定的质量标准，由采购人取消其成交资格,不予退还合同履约保证金，并按相关法律法规进行处理。

（6）成交供应商必须按采购人要求负责免费为使用单位安装、调试所供货物及设备，所供货物保证使用单位良好使用效果。

（7）质保期内，成交供应商提供的货物若出现问题，成交供应商须在1小时内响应，3小时内到达现场处理。

（8）货物制造质量出现问题，成交供应商应负责三包（包修、包换、包退），费用自行负担。

（9）成交供应商需安排专人与采购人联系售后服务事宜。

（二）售后服务及其他相关要求：

1.安装调试及验收：

（1）货物到达生产现场后，成交供应商接到采购方通知后到达现场组织安装、调试，达到正常运行要求，保证需方正常使用。所需的费用包括在投标总价格中。

（2）成交供应商应就设备的安装、调试、操作、维修、保养等对采购人维修技术人员进行培训。设备安装调试完毕后，成交供应商应对采购人操作人员进行现场培训，直至采购人的技术人员能独立操作，同时能完成一般常见故障的维修工作。

（3）验收：由甲方组织，乙方配合进行；

严格按照政府采购相关法律法规以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》财库〔2016〕205号文件的要求进行验收。

2.售后服务：

（1）提供有关资料及厂家售后服务承诺。

（2）质保期后，成交供应商应向采购人提供及时的、优质的、价格优惠的技术服务和备件供应。

3.其他要求：

合同总价包括货物设计、材料、制造、包装、运输、安装及调试、人员培训、配套附件、专项验收检测合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等所有其他有关各项等含税费用。甲方无须另向乙方支付其他任何费用。