- 附件：

- 招标项目技术、服务、政府采购合同

- 内容条款及其他商务要求

本项目基本要求是指按采购人所提供的产品明细清单上所列出的全部要求，如果投标人能提供“技术参数、使用功能、安全性能、节能降耗减排、改善环境、使用寿命”等方面更优的产品的，允许优于基本要求的产品替代，但不得因此而要求采购人追加采购资金。

注意：本章的要求不能作为资格性条件要求评审，如存在资格性条件要求，应当认定评审文件编制存在重大缺陷，评审小组应当停止评审。

- 技术参数要求：

| 序号 | 名 称 | 参数规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硬树脂 | - 高纯度原料生产，无添加裂解回收原料，固化反应不暴聚、无气泡，对碳纤维粘结性好，可以与皮肤直接接触准； - ★2.使用过程中，稳定性好。保质期12个月。符合欧盟CE质量标准，提供CE认证证书复印件加盖投标人鲜章；4.6kg/桶（样品规格）。 | 桶 | 22 |
| 2 | 固化剂 | - 粉末状，溶解快，稳定性好，与树脂使用，促进树脂固化； 2.规格性能特点：150g/瓶（样品规格）。 - 3.按照树脂用量的2%-2.5%配比，不发生爆聚、气泡反应。 ★4.保质期12个月以上，符合欧盟CE质量标准，提供CE认证证书复印件加盖投标人鲜章。 | 瓶 | 20 |
| 3 | 颜色糊 | 1.规格：1000g/桶（样品规格），符合欧盟质量标准。2.颜色：肤色；着色和稳定性好，溶解性好，用量少，不含颗粒状不溶杂质；符合欧盟质量标准。 ★3.保质期12个月以上，符合欧盟CE质量标准，提供CE认证证书复印件加盖投标人鲜章。 | 筒 | 5 |
| 4 | 方锥四爪连接盘 | 1.零部件组件每套独立包装，防止碰撞，可防潮防腐。 2.材质：不锈钢； 3.自重：≤97g； 4.表面经过抛光处理，光洁、无沙眼、无麻点； 5.适用体重：≥100KG； 6.符合《下肢假肢通用件》要求； ★7.符合国家标准，提供国家级检验中心出具的检测报告复印件加盖投标人鲜章（检测结果需符合GB/T 18375.3-2001，GB/T 18375.4-2001标准要求)。 | 个 | 80 |
| 5 | 四连杆气压膝关节 | - 材质：镁铝合金 2.重量：≤770g，关节结构高度≥200mm 3.结构：采用四连杆结构设计，配置气压缸结构控制摆动期，确保行走自如稳定、自然。 - 4.承重：≥100kg 5.最大曲屈角度：≥140° 6.关节体轻便耐用，穿戴者能量消耗少，控制自如。每套独立包装，零件之间有分隔，防止碰撞，可防潮防腐。 - ★7.符合国家标准，提供国家级检验中心出具的检测报告复印件加盖投标人鲜章（检测结果需符合GB/T 18375.3-2001，GB/T 18375.4-2001标准要求)。 | 个 | 20 |
| 6 | 单轴承重自锁膝关节 | 1.零部件组件每套独立包装，防止碰撞，可防潮防腐。 2.自重：≤538g。 3.适用体重：≥100kg 4.带承重自锁功能，单轴结构设计，关节最大曲屈角度≥150° 5.材质为不锈钢。 | 个 | 10 |
| 7 | 四连杆膝关节 | 1.零部件组件每套独立包装，防止碰撞，可防潮防腐。 2.自重：≤705g。 3.适用体重：≥100kg 4.四连杆结构，高度（膝关节中心到上边缘）37mm，关节最大曲屈角度≥120° 5.材质为不锈钢。 6.四连杆结构，关节转动自然。 ★7.符合国家标准，提供国家级检验中心出具的检测报告复印件加盖投标人鲜章（检测结果需符合GB/T 18375.3-2001，GB/T 18375.4-2001标准要求)。 | 个 | 30 |
| 8 | 轻型四连杆膝关节 | 1.零部件组件每套独立包装，防止碰撞，可防潮防腐。 2.自重：≤580g。 3.适用体重：≥100kg 4.四连杆结构，结构高度（从膝轴中心到膝关节膝关节中心到上边缘）37mm，关节最大曲屈角度≥120° 5.材质：镁铝合金。 6.四连杆结构，关节转动自然。 ★7.符合国家标准，提供国家级检验中心出具的检测报告复印件加盖投标人鲜章（检测结果需符合GB/T 18375.3-2001，GB/T 18375.4-2001标准要求)。 | 个 | 20 |
| 9 | 一体管 | 1.材质：管接头：不锈钢、锁紧螺丝及连接螺丝均选用高强度螺丝。连接管均采用质量好、强度高的铝合金管。 2.零部件组件每套独立包装，防止碰撞，可防潮防腐 3.自重：≤192g 4.适用体重：≤100Kg 5.接头长度20mm铝合金管长度200mm，管壁厚度大于等于2mm，连接管为磨制加工ɸ30X2mm铝合金管，M8紧定螺丝4个。 ★6.符合国家标准，提供国家级检验中心出具的检测报告复印件加盖投标人鲜章（检测结果需符合GB/T 18375.3-2001，GB/T 18375.4-2001标准要求)。 | 根 | 80 |
| 10 | 一体管 | 1.材质：管接头：不锈钢、锁紧螺丝及连接螺丝均选用高强度螺丝。连接管均采用质量好、强度高的铝合金管。 2.零部件组件每套独立包装，防止碰撞，可防潮防腐 3.自重：≤297g 4.适用体重：≤100Kg 5.接头长度20mm铝合金管长度400mm，管壁厚度大于等于2mm，连接管为磨制加工ɸ30X2mm铝合金管，M8紧定螺丝4个。 ★6.符合国家标准，提供国家级检验中心出具的检测报告复印件加盖投标人鲜章（检测结果需符合GB/T 18375要求)。 | 根 | 70 |
| 11 | 大腿装饰套 | 防水型材料网状膝型（大号） | 条 | 10 |
| 12 |  | 防水型材料网状膝型（中号） | 条 | 30 |
| 13 |  | 防水型材料网状膝型（小号） | 条 | 30 |
| 14 | 小腿外装饰套 | 防水（成形）型（大号） | 条 | 10 |
| 15 |  | 防水（成形）型（中号） | 条 | 30 |
| 16 |  | 防水（成形）型（小号） | 条 | 40 |
| 17 | 锁紧管接头 | 1.零部件组件每套独立包装，防止碰撞，可防潮防腐。 2.材质：不锈钢； 3.自重：≤120g； 4.表面经过抛光处理，光洁、无沙眼、无麻点，管直径30mm； 5.适用体重：≥100KG。 6.符合《下肢假肢通用件》要求 ★7.符合国家标准，提供国家级检验中心出具的检测报告复印件加盖投标人鲜章（检测结果需符合GB/T 18375.3-2001，GB/T 18375.4-2001标准要求)。 | 个 | 150 |
| 18 | 小腿装饰袜 | 1.肉色自然状态下45cm. 2.纯绵材质，肤色，柔软，透气性好，舒适 | 双 | 200 |
| 19 | 大腿装饰袜 | 1.肉色自然状态下63cm. 2.纯绵材质，肤色，柔软，透气性好，舒适 | 双 | 200 |
| 20 | 单螺栓小动踝 | 1.零部件组件每套独立包装，防止碰撞，可防潮防腐。 2.自重：≤192g。 3.适用体重：≤100Kg。 4.表面进行抛光处理，外表光洁，无麻点。 5.适用于20cm-30cm的脚号。 6.材质为不锈钢。 ★7.符合国家标准，提供国家级检验中心出具的检测报告复印件加盖投标人鲜章（检测结果需符合GB/T 18375.5-2004标准要求)。 | 个 | 大30，小150 |
| 21 | 单孔动踝脚 | 材质：聚氨酯材质，规格：23CM/L | 只 | 15 |
| 22 |  | 材质：聚氨酯材质，规格：23CM/R | 只 | 15 |
| 23 |  | 材质：聚氨酯材质，规格：24CM/L | 只 | 20 |
| 24 |  | 材质：聚氨酯材质，规格：24CM/R | 只 | 20 |
| 25 |  | 材质：聚氨酯材质，规格：25CM/L | 只 | 20 |
| 26 |  | 材质：聚氨酯材质，规格：25CM/R | 只 | 30 |
| 27 |  | 材质：聚氨酯材质，规格：26CM/L | 只 | 15 |
| 28 |  | 材质：聚氨酯材质，规格：26CM/R | 只 | 15 |
| 29 | 大腿皮带 | - 材质：皮带材质为优质牛皮 2.规格：1.2m/条 3.外观：悬吊带表面应光滑、亮泽、无裂痕、毛边及明显的缺陷，耐酸碱，抗老化 悬吊带各铆钉部件应牢固，不得滑脱。 - ★4.符合使用标准，提供国家级检验中心出具的检测报告复印件加盖投标人鲜章。 | 条 | 50 |
| 30 | 小腿皮带 | 1.材质：皮带材质为优质牛皮 2.规格：0.4m/条 3.外观：悬吊带表面应光滑、亮泽、无裂痕、毛边及明显的缺陷，耐酸碱，抗老化 悬吊带各铆钉部件应牢固，不得滑脱 | 条 | 50 |
| 31 | 内衬板 | ★1.EVA泡沫板材，密度为0.2克/立方厘米，邵氏硬度为40°。在120-170摄氏度的温度之间可热塑变形，可用水洗。与皮肤的相容性良好，符合欧盟CE质量标准，提供CE认证证书复印件加盖投标人鲜章。 2.尺寸：1140*740*6mm。 3.提供300*300mm样品 | 张 | 50 |
| 32 | 快干胶AB | - 规格：A、B组分各1kg/瓶； 2.技术参数：分A、B组分，A、B混合使用。 - 3.粘接效果好，快干速度时间≤20分钟； 4.保质期12个月以上。 | 桶 | 2 |
| 33 | 发泡剂AB | - 规格：A、B组分各3KG/桶； 2.技术参数：分A、B组分，A、B混合使用。 - 3.发泡效果好，速度快。 4.保质期12个月以上。 | 桶 | 1 |
| 34 | 小腿成品PVA膜 | - 材质：PVA薄膜； 2.规格：10个/包，尺寸：100*19*5cm。 - 3.性能特点：透明度高，强度高，气密性好，弹性好、无小孔及砂眼。 | 包 | 18 |
| 35 | 大腿成品PVA膜 | - 材质：PVA薄膜； 2.规格：10个/包，尺寸：100*27*5cm。 - 3.性能特点：透明度高，强度高，气密性好，弹性好、无小孔及砂眼。 | 包 | 15 |
| 36 | 手动气阀塞 | 1.阀门密封好，包含：阀门塞、阀芯、塑料弯管 2.规格：24*40MM | 个 | 30 |
| 37 | 401胶水 | 1.规格：500g/瓶 2.用于粘接EVA泡沫板材，质保期十二个月以上 | 桶 | 10 |
| 38 | 小腿玻纤纱套 | 1.材质：高密织，密度（2.4-2.76 g/cm³），玻璃纤维增强材料； 2.规格：9CM 3.接受腔加强材料，弹性好，强度高，纹路均匀。 4.提供样品1公斤 | 公斤 | 15 |
| 39 | 小腿玻纤纱套 | 1.材质：高密织，密度（2.4-2.76 g/cm³），玻璃纤维增强材料； 2.规格：13CM 3.接受腔加强材料，弹性好，强度高，纹路均匀。 | 公斤 | 15 |
| 40 | 小腿丙纶纱套 | - 1.材质：高密织，密度（0.91 kg/m³），丙纶材料； 2.规格：宽度9CM；弹性高，回弹好，强度高，纹路均匀 - 3.提供样品1公斤 | 公斤 | 15 |
| 41 | 小腿丙纶纱套 | 1.材质：高密织，密度（0.91 kg/m³），丙纶材料； 2.规格：宽度13CM；弹性高，回弹好，强度高，纹路均匀。 | 公斤 | 15 |
| 42 | 大腿玻纤纱套 | - 材质：高密织，密度（2.4-2.76 g/cm³），玻璃纤维增强材料； 2.规格：13CM 3.接受腔加强材料，弹性好，强度高，纹路均匀。 | 公斤 | 15 |
| 43 | 大腿玻纤纱套 | 1.材质：高密织，密度（2.4-2.76 g/cm³）玻璃纤维增强材料； 2.规格：15CM 3.接受腔加强材料，弹性好，强度高，纹路均匀。 | 公斤 | 15 |
| 44 | 大腿丙纶纱套 | 1.材质：高密织，密度（0.91 kg/m³），丙纶材料； 2.规格：宽度13CM；弹性高，回弹好，强度高，纹路均匀。 | 公斤 | 15 |
| 45 | 大腿丙纶纱套 | - 材质：高密织，密度（0.91 kg/m³），丙纶材料； 2.规格：宽度15CM；弹性高，回弹好，强度高，纹路均匀。 | 公斤 | 15 |
| 46 | 工业粉尘口罩 | 1.材质：无纺布 2.规格：3M9001V | 个 | 150 |
| 47 | 方锥双向接头 | 1.零部件组件每套独立包装，防止碰撞，可防潮防腐。 2.自重：≤117g。 3.适用体重：≤100kg 4.方锥双向接头，表面进行抛光处理，外表光洁，无麻点。 5.产品符合国家《下肢假肢通用件》（GB/T18375）标准。 6.材质为不锈钢。 7.尺寸：3.2CM | 个 | 10 |
| 48 | 双向接头 | 1.零部件组件每套独立包装，防止碰撞，可防潮防腐。 2.自重：≤183g。 3.适用体重：≤100kg 4.双向接头，表面进行抛光处理，外表光洁，无麻点。 5.产品符合国家《下肢假肢通用件》（GB/T18375）标准。 6.材质为不锈钢。 7.尺寸：7.5CM | 个 | 10 |
| 49 |  | 1.零部件组件每套独立包装，防止碰撞，可防潮防腐。 2.自重：≤174g。 3.适用体重：≤100kg 4.双向接头，表面进行抛光处理，外表光洁，无麻点。 5.产品符合国家《下肢假肢通用件》（GB/T18375）标准。 6.材质为不锈钢。 7.尺寸：6.0CM | 个 | 10 |
| 50 | 可旋转阴三爪连接盘 | 1.零部件组件每套独立包装，零件之间有分隔，防止碰撞，可防潮防腐。 2.自重：≤220g。 3.适用体重：≤100Kg。 4.表面进行抛光处理，外表光洁，无麻点。 5.材质为不锈钢、三爪件为铸钢。 6.产品符合国家《下肢假肢通用件》（GB/T18375）标准。 ★7.符合国家标准，通过国家级检验中心300万次动态结构强度检验报告复印件加盖投标人鲜章。检验结果符合GB/T 18375.3-2001、GB/T 18375.4-2001标准要求 | 个 | 70 |
| 51 | 速干型石膏绷带 | 1.规格：15cm×460cm，允许误差10%；72卷/箱 2.性质：无毒，固化快、强度高。 3.产品包装牢固，防潮防水，易保存。 | 箱 | 3 |

二、商务、售后服务及其他要求：

(一）商务要求：

1.交货地点：广元市利州区东坝东屏社区，广元市残疾人康复中心（ 邦泰.康郡对面）

2.交货时间：签订合同后30天内交货。

3.付款方式：待所有材料交货完毕经验收合格后支付合同货款金额的95%，其余5%作为质保金，满一年后且无质量问题供应商提供相应资料由采购方付清全部余款。

（二）售后服务要求：

1.质保期：除易耗品或易损品外，其他材料质保期为3年，质保期内免费维修或更换，提供终身售后服务。质保期满，供应商提供免收上门服务费，只收取配件成本费；

2.售后响应时间：供应商接到采购人故障电话后，2小时（含节假日）内迅速做出响应及提出维修方案，48小时内（不含节假日）到现场维修，保证设施设备正常使用。

3.安装和调试：供应商负责将货物按签订合同的具体数量、地点运送到采购人处，同时负责将设备安置到位，能正常使用，其间所发生的一切费用由供应商负责。供应商应在规定的安装调试期内完成该项工作。如因供应商责任而造成延期，采购人有权拒收设备。同时追究供应商造成损失责任。

4.提供投标人对项目整体规划、安装、实施及售后服务方案。有确保供货的组织保障措施、安装调试、检测验收、培训、巡检、维修保养、售后服务等；

5.投标供应商应有工程师服务队伍，能进行一般的维修作业，维修方可现场查看维修进度及维修状况；

6.技术咨询服务：向客户提供终身的技术咨询服务，并为今后用户功能扩充提供技术支持服务。热线电话帮助服务：在保修期内，为用户提供热线电话帮助服务，本地化服务机构联合隔离故障，并提交故障报告。

7.培训要求：免费现场安装、调试，免费培训；对操作人员进行操作培训， 至操作人员熟练为止。对维修人员提供培训，使其能对设备进行正常的维修保养及能对一般故障进行维修。为保证有关人员熟悉、熟练使用、管理和维护设备， 将对有关人员提供不同层次的全面的技术培训，现场培训一直贯穿在整个项目实施过程中。经培训后，相关人员能依据操作的基本规则，在正常工作使用条件下对货物能进行独立操作，并能将技能和方法熟练应用。应派售后服务工程师免费培训操作维修人员，直至买方技术人员能掌握设备的使用，能排除常见故障。

（三）其他要求：

★1.如要求提供检测报告及检测结果的，中标供应商需在中标后合同签订前提供原件核查。

★2.中标供应商需在中标后合同签订前提供针对该项目的售后服务承诺，并明确服务机构地址及服务团队人员（并提供相应社保证明）。

2.合同总价已包括货物设计、材料、制造、包装、运输、安装及调试、人员培训、配套辅材等验收检测合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等所有其他有关各项等含税费用。甲方无须另向乙方支付其他任何费用。

3.投标产品必须为全新未使用过的设备（包括配套设备及零部件），并且符合国家、行业规定的质量、规格和性能等要求。

4.违约责任

4.1供应商必须遵守采购合同并执行合同中的各项规定，保证采购合同的正常履行。

4.2如因中标商工作人员在履行职务过程中的的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给采购人造成损失或侵害，包括但不限于采购人本身的财产损失、由此而导致的采购人对任何第三方的法律责任等，供应商对此均应承担全部的赔偿责任。

- 验收要求：

1.验收标准以招标文件技术参数及要求和相关行业标准为准。

1.1验收：由甲方组织，乙方配合进行：

(1) 货物在乙方通知安装调试完毕后5日内初步验收。初步验收合格后，进入试用期30天；试用期间发生重大质量问题，更换产品，轻微问题或其它问题可进行修复或更新产品，其试用期相应顺延。试用期结束后10日内完成最终验收。

(2) 验收标准：按国家有关规定以及甲方招标文件的质量要求和技术指标、乙方的投标文件及承诺与本合同约定标准进行验收；甲乙双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在招标与投标文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收。

(3) 如质量验收合格，双方签署质量验收报告。

1.2其他未尽事宜应严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）文件的通知要求以及行业部门的技术要求统一验收。

四、样品要求：

1. 本项目投标人需提供货物样品（硬树脂、固化剂、颜色糊、方锥四爪连接盘、四连杆气压膝关节、四连杆膝关节、轻型四连杆膝关节、一体管（2种）、锁紧管接头、单螺栓小动踝、大腿皮带、内衬板、小腿玻纤纱套、小腿丙纶纱套、可旋转阴三爪连接盘）。

2. 样品的包装须采用盲装，样品外包装封面用清晰字体注明招标名称、招标编号、样品名称及数量，样品表面及内外包装上不得看见可以识别投标人的任何标志与标识。评审采用盲样，随机编号进入评审。投标人须自备评审结束以后样品封样的纸箱和封箱带等所需物品。

3. 样品处理：

（1）本项目须保留经评审专家推荐的第一、第二、第三名中标候选人的样品，待评审结束后由采购代理机构转交采购人保存。其余投标人的样品在评审结束后由采购代理机构工作人员进行通知并领回。

（2）在采购人确定中标人后，中标人的样品不予退还，作为以后验收的依据，剩余2家中标候选人的样品自行到采购人处领回，领回方式和时间与采购人进行协商。

注：“★”项为本项目重要参数要求，投标人不满足将作扣分处理。