- 第五章  采购项目技术、服务、商务及其他要求

一、项目概述：

根据神经外科颅底专科手术需要，拟采购手术器械一批。

二技术参数：

| 序号 | 名称 | 产品描述 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 咬骨钳 | 椎板咬骨钳手柄，黑色涂层，可连接多种360°旋转头端 | 1 | 套 |
| 2 |  | 内镜用椎板咬骨钳头端，工作长度 30cm/Ø2.3mm, 130°, 黑色涂层，可360°旋转 | 1 |  |
| 3 |  | 内镜用椎板咬骨钳头端，工作长度 30cm/Ø3mm,90°, 黑色涂层，可360°旋转 | 1 |  |
| 4 |  | 髓核钳手柄，黑色涂层，可连接多种360°旋转头端 | 1 |  |
| 5 |  | 髓核咬骨钳头端， LOVE-GRUENWALD (Cushing)，工作长度 18cm/2mm, 直形，黑色涂层，可360°旋转 | 1 |  |
| 6 | 显微镊 | Yasargil显微镊，刺刀型，总长度220mm， 镊尖宽度0.6mm | 1 | 把 |
| 7 | 显微剥离器 | Penfield硬膜剥离器 17cm/Fig.1，双头端 | 1 | 个 |
| 8 | 显微钩 | 显微器械手柄，直型，100mm | 1 | 把 |
| 9 | 显微刀 | 手术刀头端，Sickle Knife (镰刀状)，工作长度 16cm | 1 | 把 |
| 10 | 显微剥离器 | 神经剥离器 ，钝头端 ，工作长度 16cm, 2mm, 45° | 1 | 个 |
| 11 | 显微剪刀 | Coronary 显微剪刀 18cm/45° angled, 圆手柄, 球头端, 刀片长度 10mm | 1 | 把 |
| 12 | 显微剪 | 显微剪刀 ，直形，总长度21cm,直笔式 | 1 | 把 |
| 13 | 显微剪 | 显微剪刀 ， 上弯形，总长度21cm,直笔式 | 1 | 把 |
| 14 | 吸引管 | Fukushima吸引管，工作长度 165mm/ Fr.6，2mm，水滴形 | 1 | 根 |
| 15 |  | Fukushima吸引管，工作长度 165mm/ Fr.8，2.66mm，水滴形 | 1 | 根 |
| 16 |  | Fukushima吸引管，工作长度 165mm/ Fr.9，3mm，水滴形 | 1 | 根 |
| 17 | 双极电凝镊 | 不粘连双极电凝镊， 头端宽0.4mm*4mm ，总长度23cm ，工作长度10cm | 1 | 把 |
| 18 | 双极钳 | 经鼻颅底双极钳，镊样手柄，标准双极接头，单开，镊状头（水平），工作长度18cm，总长度31.0cm，钳尖45°角，带冲洗 | 1 | 把 |

注：因各制造商产品注册名称、设计功能等信息的差异，所以响应供应商投标产品名可以不限于医院采购要求，但所投标产品功能必须满足医院临床功能使用及技术要求，并提供相应佐证资料。

三、其他技术要求，谈判供应商除了满足采购项目的技术规格和配置要求外，还应当满足以下要求：

需配置专用器械盒

四、商务及售后服务要求：

（1）合同总价已包括货物设计、材料、制造、包装、运输、安装及调试、人员培训、配套辅材等验收、检测合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等所有其他有关各项等含税费用。甲方无须另向乙方支付其他任何费用。

（2）供应商保证所提供产品、安装辅材必须为全新、未使用、符合国家相关质量标准，凡属质量导致问题由服务商负责。

（3）供方应就设备的安装、调试、操作、维修、保养等对需方维修技术人员进行培训。设备安装调试完毕后，供方应对需方操作人员进行操作和维护人员培训，直至需方的技术人员能独立操作，同时维护人员能完成一般常见故障的维修工作。

（4）验收标准以招标文件技术参数及要求和相关行业标准为准。

（5）质保期：≥12个月；质保期内发生故障中标人应免费负责设备维修及抢修，并在采购合同内进行约定。2小时内作出维修方案，如电话跟采购人之间无法解决，中标人维修工程师在接到故障报告后8小时内达到采购人处进行现场修理和换件，24小时不能处理故障则提供备用设备，相关费用由中标人承担。

（6）中标人保证全年正常使用率≥95%（按全年365天计算），若≤95%则相应延长保修期。

（7）终身零配件供应，中标人应保证设备及相关零部件停产后备件至少供应10年，并以优惠的价格提供该设备所需的维修零配件及相关维修服务。

（8）付款方式：设备安装调试完成并验收合格后付90%货款，正常使用满一年后不计息一次性支付10%余款

（9）交货日期：双方合同签订之日起30日内。

（10）交货地点：广元市中心医院指定地点。