- 附件：

- 招标项目技术、服务、政府采购合同

- 内容条款及其他商务要求

本项目基本要求是指按采购人所提供的产品明细清单上所列出的全部要求，如果投标人能提供“技术参数、使用功能、安全性能、节能降耗减排、改善环境、使用寿命”等方面更优的产品的，允许优于基本要求的产品替代，但不得因此而要求采购人追加采购资金。

注意：本章的要求不能作为资格性条件要求评审，如存在资格性条件要求，应当认定评审文件编制存在重大缺陷，评审小组应当停止评审。

一、项目技术参数要求:

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 参数要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 核心交换机 | 1 | 台 | ★1.采用分布式架构，具有≥5个业务插槽,≥2个主控插槽，≥2个电源插槽，≥1个交换网板； ★2.交换容量≥40Tbps，包转发率≥6400Mpps； 3.基础配置：≥20个千兆光口，≥24个千兆电口，≥4个万兆光口； 4.支持扩展48端口GE光、4端口10GE、32端口10GE、2端口40GE接口板卡； 5.具备并配置二、三层MPLS VPN；支持分布式 MPLS VPN处理；（如需增加license开启该功能，必须配置相应license）； 6.可以根据L2-7层协议特征定义业务流，并按需指定流量经过的物理/逻辑业务模块（提供第三方专业测试机构的测试报告或配置界面截图）； 7.支持主机和业务模块统一IP管理和统一的配置界面，支持统一网管功能，支持紧耦合部署（提供第三方专业测试机构的测试报告或配置界面截图证明）； 8.为保证设备稳定运行，投标产品设备厂商具备CMMI5级软件开发成熟度（提供证书复印件）。 |  |
| 2 | 路由器 | 3 | 台 | ★1.采用无阻塞交换架构，CPU核心数≥16核心，业务模块插槽≥8个，整机高度≤3U； ★2.整机交换容量≥640Gbps，包转发能力≥60Mpps，内存≥8GB，Flash≥2GB；千兆电口（LAN/WAN）≥10个，万兆光口（WAN）≥14个； 3.所有业务板卡支持直接热插拔，不需要配置命令； 4.支持FE、GE、155M POS/CPOS、622M POS、EPON/GPON、同异步串口、E1、T1、3G、LTE等接口； 5.支持静态路由，策略路由，动态路由协议：RIP、OSPF、BGP、IS-IS； 6.支持IEEE 802.1P，IEEE 802.1Q，IEEE 802.3 ，VLAN管理，MAC管理，MSTP等； 7.支持组播协议：IGMP V1/V2/V3，IGMP-Snooping V1/V2/V3，PIM SM，PIM DM，MSDP； 8.支持IPSec VPN，GRE VPN，SSL VPN，L2TP VPN，支持简易化IPSec部署方案EVPN； 9.支持DSVPN或者类似技术，能够在多个设备之间动态建立VPN隧道，简化VPN的配置； 10.支持NetStream或类似的流量采集功能；支持Console、telnet、SSH等登陆方式；支持U盘快速部署功能。 |  |
| 3 | 下一代防火墙 | 1 | 台 | 1.标准2U机架式设备，网络层吞吐量≥8G，并发连接≥400万，HTTP每秒新建连接数≥10万，冗余电源，板载1个MGT管理接口，1个HA接口，4个10/100/1000M自适应电口和4个SFP插槽，另外还支持2个接口板卡扩展插槽，1个Console口，2个USB接口，含三年硬件维保服务，配置3年入侵防御特征库升级服务；2.产品支持路由、透明、交换以及混合模式接入，满足复杂应用环境的接入需求，支持旁路模式； 3.支持VTEP（VxLan Tunnel EndPoint）。模式接入VxLAN网络，并可作为VXLAN二层、三层网关实现VxLan网络与传统以太网的相同子网内、跨子网间互联互通；支持通过绑定VLAN、VNI（VXLAN Network Identifier）、远程VTEP，手动管理VxLan网络；支持MAC、VNI、VTEP静态绑定（投标文件需要提供能够体现上述功能的截图）； 4.支持MPLS流量透传；支持针对MPLS流量的安全审查，包括漏洞防护、反病毒、间谍软件防护、内容过滤、URL过滤、基于终端状态访问控制等安全防护功能（投标文件需要提供能够体现上述功能及配置选项的截图）； 5.支持支持通过802.3ad协议、轮询、热备等方式将多个物理口绑定为一个逻辑接口，实现接口级的冗余； ▲6.支持MTU≥9000byte的巨型帧通过设备传输时不分段（投标文件需提供能够体现上述组合方式的配置选项截图）； 7.支持基于策略的路由负载，支持根据应用和服务进行智能选路，支持源地址目的地址哈希、源地址哈希、轮询、时延负载、备份、随机、流量均衡、源地址轮询、目的地址哈希、最优链路带宽负载、最优链路带宽备份、跳数负载等不少于12种路由负载均衡方式，支持基于IPv4或IPv6的TCP、HTTP、DNS、ICMP等方式的链路探测； 8.支持在源地址转换过程中，对SNAT（源地址转换）使用的地址池利用率进行监控，并在地址池利用率超过阈值时，通过SNMP Trap、邮件、声音、短信等方式告警； 9.支持IPv6环境下的静态路由及动RIPng、OSPFv3、BGP4+等动态路由； 10.支持虚拟防火墙功能，支持在虚系统内独立配置病毒防护、漏洞利用防护、间谍软件防护、URL过滤、文件过滤、内容过滤、邮件过滤、行为管控等安全功能，并可支持对本虚系统内产生的日志进行独立审计； ▲11.支持多调度类相互嵌套最大5级的带宽管理设置。支持设置每IP最大或最小带宽，支持对每IP进行带宽配额管理，可通过优先级实现多应用的差分服务，并支持对剩余带宽进行基于优先级的动态分配（投标文件需要提供能够体现上述功能及配置选项的截图）； 12.支持漏洞防护功能，同时将漏洞防护特征库分类，至少包括缓冲区溢出、跨站脚本、拒绝服务、恶意扫描、SQL注入、WEB攻击等六种分类；漏洞防护支持日志、阻断、放行、重置等执行动作,可批量设置针对某一分类或全部攻击签名的执行动作；支持基于FTP、HTTP、IMAP、OTHER_APP、POP3、SMB、SMTP等应用协议的漏洞防护； 13.支持基于主机或威胁情报视图，统计网络中确认被入侵、攻破的主机数量，至少可查看被入侵、攻破的时间、威胁类别、情报来源、威胁简介、被入侵、攻破的主机IP、用户名、资产等信息；并对威胁情报发现的恶意主机执行自动阻断； 14.支持与云端联动，至少实现病毒云查杀、URL云识别、应用云识别、云沙箱、威胁情报云检测等功能； 15.所投产品具备《计算机软件著作权登记证书》和具备国家信息安全测评中心颁发的《信息技术产品安全测评证书》（千兆 或 万兆EAL4+）（提供证书证明复印件）； 16.所投产品具备中国信息安全测评中心颁发的《国家信息安全漏洞库兼容性资质证书》（千兆或万兆）（提供证书证明复印件）。 |  |
| 4 | 网络运维管理软件 | 1 | 套 | 1.系统平台：采用B/s架构，Java开放式平台，可搭载任意关系型数据库。支持多采集器分布式部署； 2．网络资源监控：支持监控服务器，网络设备，安全设备，流控，重要IP设备等，需要监控中间件resin,WAS,MQ,weblogic8,9,数据库支持Oracle、mssql、mysql等。系统能自动发现设备，并自动计算设备之间链路两端的接口的上下行速率和利用率，链路容量需要支持自定义修改； 3．面板展现:能直观的看出每个设备的真实背板情况及设备接口的连接信息； ▲4．指标系统:系统提供的指标系统，系统需要具备自定义取值功能，包括自定义OID节点，自定义SQL语句，自定义命令，自定义脚本，自定义TCP、IP端口等监控，本次产品禁止使用agent（提供截图证明并加盖鲜章）； 5．模板管理:提供通过“模板”来设置指标轮询周期、阈值和异常等级、告警方法、异常过滤和告警过滤。对于很多规则相同的设备或资源，直接运用模板即可，改变上述设置，也只要更换模板即可。可通过模板设置通断指标、性能指标、扩展指标、安全指标、自定义指标、复合指标和配置指标等等。系统提供各种内建模板，至少包括SNMP网络设备模板、Windows2003模板、Windows2008模板、LinuxAS4模板、LinuxAS5模板、HP-UX基本模板、HP-UX告警模板、AIX基本模板、AIX高级模板、防火墙模板、Oracle数据库模板、SQLserver数据库模板、各中间件模板等等； ▲6．拓扑展示:支持全局拓扑，支持故障动态故障告警灯，视图页面要求展示跑马灯形式展示故障根源，并且能够在拓扑图上高亮展示。系统具备多张拓扑展示功能，并能指定多张拓扑按照一定时间在大屏上滚定显示，滚动时间必须可以自定义。系统需具备生成物理基础拓扑图，以及不能监控到设备的示意拓扑图，模拟数据机房的机柜拓扑图等功能。拓扑图需要支持多张，并且子父拓扑相互关联，支持地域拓扑，拓扑跳转等功能（提供截图证明并加盖鲜章）； 7．整体管理:能在一个页面上提供系统总览、异常一览、报表一览、我的关注。能把多个重要的网络设备、服务器、应用、防火墙、网站等等设为我的关注，能显示这些设备的实时运行情况和历史运行情况。能按类型、等级、是否确认、是否恢复、时间等来筛选展现当前和当天异常； 8．界面定制:能让用户在一个页面上配置多个组件，支持第三方界面直接嵌入。为了适应不同需要，本页面支持一列排列、两列排列、三列排列。在使用过程中，用户也可以随时切换而不需要重启服务。所有组件支持拖拽的方式实时调整位置和排列。系统需要具备良好的人机交互界面，子页不能超过三层。个性化支持适应不同管理员角色的界面，最少4个。支持用户自定义界面设置，对关注设备，关注页面设置屏幕轮换功能，定义页面展示不少于8屏，轮屏时间需要自定义，关注内容需要自定义（提供截图证明并加盖鲜章）； 9．告警方式:系统支持多种告警方式，包括短信告警，邮件告警，关闭网络端口告警等方式； 10．报表分析和统计:报表系统支持自定义和内建报表模板，模板可以分为内建、公共、个人、共享模板；报表支持订阅、退订；报表系统支持高效灵活的类Mrtg的性能分析；需要记录设备日报，周报，月报，年报表，另外需要具备数据对比分析功能；用户还可以自定义时间段来分析各个指标的历史情况；并可将分析数据导出到Excel； 11．故障分析:系统可以方便用户实时查看系统中的不同异常类型； 12．地域和权限管理:通过立体化多维化的地域和权限管理，构建智能化的权限和视图管理，并保证高效管理和严密权限相结合同时，并且支持分权分地域环境下的不同运维管理人员的个性化主页展示个人关注设备，每个人的浏览页面需要支持组件的方式实现，并且支持最少两种布局方式； ▲13．系统备份与恢复数据维护:支持检测和查看数据类型的范围和容量 ，支持一键备份与定时备份功能，支持数据备份结束以客户端和消息进行通知，支持下载数据到任何终端，支持一键恢复和上传数据恢复，通过核心数据存储设置，自定义保留用户最为关心的数据指标，对系统性能数据、异常数据、报表数据、日志数据进行当前容量的检测，并可设置超过阈值告警方式，执行立即清理功能，为系统数据做瘦身（提供截图证明并加盖鲜章）； ▲14．系统需要支持大屏幕数据实时采集，采用炫酷的动态图形展示功能，将概览统计，核心资源监控、趋势分析、TOPN、拓扑图、业务系统运行情况（繁忙度和响应时间，下属状态），服务器运行状况、中间件数据库运行状况、网络运行状况、机房运行状况、安全告警状况等等，以动态方式在展示中心多个或单个大屏幕上全屏集中展现（提供截图证明并加盖鲜章）； 15.大屏幕展示功能需要支持灵活部署和多屏展示功能，支持不同分辨率，可根据多屏或单屏自定义配置多个界面，灵活部署在各类拼接屏或单屏轮换进行展示（提供截图证明并加盖鲜章）； 16.内建数据展示模板智能匹配，根据不同的行业满足用户业务、IT资源、网络结构等各场景的展示需求； 17.配置需要多种类型组件数据支持、图形化编辑界面，通过简单拖拽即可配置灵活易用的自定义组件，轻松部署各视角核心数据展现（提供截图证明并加盖鲜章）； 18.资源管理（信息、IP、vlan管理）等功能。IP地址可自动扫描，并实时与IP-MAC绑定，按照IP地址范围、子网掩码设定网段信息，可通过扫描获取展示IP地址的使用情况，可实时了解网络接入IP的状态，掌握网段中在线IP的情况及上联设备、上联接口等信息数据，IP地址异常时，可迅速进行告警和颜色变化提醒，防止非法IP接入等，可对VLAN自动扫描，可检测出局域网中现有的VLAN地址，用户在检测出的VLAN地址中，并可管理； ★19.设备点位授权数大于等于100个点位。 |  |
| 5 | 安全态势感知平台 | 1 | 套 | ★1.支持接入流量采集探针≥30个，内存≥64G，数据盘≥16T，配置千兆电口≥4个； ▲2.支持大屏展示业务脆弱性态势，包括漏洞风险态势、漏洞类型TOP5、高危漏洞TOP5、业务总览、脆弱性业务TOP5、实时脆弱性监测（需提供产品功能截图证明）； 3.为实现对漏洞的及时分析，应包含配置错误漏洞、OpenSSH漏洞、目录遍历漏洞、OpenLDAP等操作系统、数据库、Web应用等，页面上支持展示业务脆弱性风险分布、漏洞类型分析、漏洞态势与危害和处置建议，并支持导出脆弱性感知报告； 4.为实现对终端的详细安全情况分析，包含风险评估、对内网影响、攻击阶段分布、风险等级趋势、安全事件举证等信息； ▲5.支持安全域维度展示安全风险，包含安全域列表、安全域评分、事件类型TOP5、IP地址、IP类型、风险等级、关键风险、状态等信息（需提供产品功能截图证明）； 6.为保证日志数据安全，支持安全日志备份功能，支持FTP方式传输到服务器进行远程备份，并支持每天定期备份； 7.为直观了解平台运行状态，支持对平台的CPU、内存、磁盘利用率进行实时监控； 8.支持与自有安全设备进行联动响应，如支持平台下发安全策略到防火墙上，阻断攻击IP；支持同步上网行为管理设备认证用户与mac地址，并实现与安全事件关联； ▲9.产品应具备接入第三方安全设备能力，具有由中国信息安全测评中心、公安部信息安全产品检测中心、国家版权局等任一家国家权威机构颁发的第三方设备接入授权软件著作权或其他检测报告（需提供产品功能截图证明）。 |  |
| 6 | 潜伏威胁探针系统 | 1 | 套 | ★1.支持带宽≥1Gbps，配置千兆电口≥6个，千兆光口≥2个； 2.应具有丰富的安全策略配置，包括：网络攻击、业务脆弱性、僵尸网络检测、主动IP扫描、文件安全、邮件安全； 3.为确保应用识别漏洞分析能力，要求设备能够识别应用类型超过1000种，应用识别规则总数超过3000条，漏洞利用规则特征库数量超过4000条； ▲4.支持5种类型日志传输模式,包含标准模式、精简模式、高级模式、局域网模式、自定义模式，适应不同应用场景需求；（需提供产品功能截图证明） 5.能够识别应用类型超过1000种，应用识别规则总数超过3000条，具备亿万级别URL识别能力； 6.为防止敏感数据泄密，支持敏感信息自定义，支持根据文件类型和敏感关键字进行信息过滤； 7.为实现未知威胁的处理能力，对于未知威胁具备同云端安全分析引擎进行联动的能力，上报可疑行为并在云端进行沙盒检测，并下发威胁行为分析报告； 8.支持安全感知平台对接入探针的统一升级，可展示当前所有接入探针的规则库日期、是否过期等，并支持禁用指定探针的升级； ▲9.支持FTP、IMAP、MS Sql、Mysql、Oracle、POP3、RDP、SMTP、SSH、Telnet、等协议暴力破解检测；（需提供产品功能截图证明） |  |
| 7 | 桌面管控（带准入功能） | 1 | 套 | ★1.标准机架式硬件产品，单台设备至少包含4个10/100/1000Base-T自适应以太网端口，2个USB口，1个VGA口,存储容量≥2T，系统自带操作系统和数据库。根据本次管理需要，提供600个准入授权和终端安全统一管理授权； 2.客户端支持Windows、Mac OS、Linux等系统，具备自我防护机制，客户端文件、进程、注册表、服务等都无法停止、修改、删除； 3.管理服务器端可自动同步企业AD/LDAP上的组织架构部门信息、用户账号信息，也支持手工维护组织架构部门和成员信息，通过导入导出方式操作进行批量维护，无需维护多套用户账号信息； 4.能自动发现识别接入设备的类型，包括：PC设备、网络设备、服务器、移动设备、IoT设备等，终端操作系统支持Windows、MAC、Liunx、Android、IOS；（需要提供系统截图证明） 5.系统支持802.1x、Portal、网关准入等多种准入控制方式，可根据用户网络环境来灵活选择使用；（需要提供系统截图证明）；使用802.1x准入控制技术时，能兼容思科、华为、华三、锐捷、迈普、迪普等市面主流交换机；支持hub环境以及电脑串接IP电话连接网络场景的准入控制； ▲6.支持对打印机、摄像头等特殊终端通过IP或者MAC地址进行免检例外；可免检设备进行仿冒检查，检测出通过IP／MAC伪装方式接入网络的行为，支持基于设备行为特征的仿冒检查，可对仿冒设备进行隔离（需要提供系统截图证明）； 7.提供Windows设备安全检查功能，如：防病毒软件检查、终端启用guest账号检查；终端弱口令账号检查；终端是否加域检查等，确保接入的终端设备安全合规；不合规终端可提供修复向导，同时也支持url外链修复页面（需提供系统截图证明）； 8.支持对接入终端、接入用户或部门以及接入控制点设备指定相应的绑定规则，根据接入终端或用户是否符合接入规则来决定允许或拒绝其接入； 9.支持管理服务器、DB主备双机运行模式，主机故障，备机自动接替主机工作，确保高可用性；支持手动快速逃生方式，可在系统后台一键切换至准入放行模式；支持智能应急逃生方式，系统检测到运行中出现的异常和故障需要能够自动应急； 10.支持接入记录展示：可记录终端接入状态、接入时间、接入用户、接入设备、接入失败的记录提供详细的失败原因，供管理员可以快速判断； 11.支持对终端的软硬件信息进行采集和持续性监控，对设备当前的CPU、主板、BIOS、硬盘、显卡、声卡、网卡、PCI、磁盘、显示器、内存等硬件信息以及终端上软件的名称、版本、类型、类别（商业、免费）、安装时间、安装目录进行采集；当终端硬件配置发生变更或者进行软件安装卸载时能及时发现并记录审计； ▲12.支持补丁更新和批量卸载，支持分级分发，即一级服务器将补丁下发给各二级服务器，二级服务器下发给所管理的终端；可以通过中继对客户端的下载进行分流，避免内网终端全部到服务器下载补丁文件造成的网络拥堵，影响正常业务；中继服务器支持手工指定或智能分配；可统计补丁安装情况，如未安装、已安装并生效、已安装未重启、补丁总计等状态； ▲13.提供终端设备的外联接口安全管控，包括但不限于红外、蓝牙、软盘、光盘、串口、并口、网络接口、USB接口以及其他外联设备，智能设备连接时只允许充电；支持对共享WiFi热点，无线以太网卡进行禁用、审计、WiFi黑白名单控制；特殊终端支持根据设备的PID、HWID等信息进行批量例外（需提供系统截图证明）； 14.支持移动存储设备注册管理，未注册U盘禁止在内网终端使用。终端用户可在本机自行注册、申请移动存储设备，并可进一步控制注册移动存储设备使用范围和使用时间，防止外来移动存储设备在本单位使用； 15.主机安全管理；支持通过进程名称、进程文件属性、进程文件CRC值、进程文件MD5值、软件名称、目录名称、进程签名等方式对进程黑白名单管理；对进程运行状态进行监视；禁止修改注册表、禁止修改网络属性、禁止设置TCP/IP属性、禁止设置固定IP等； ▲16.提供软件标准化管理功能；支持软件安装卸载审计控制，可审计用户软件安装卸载行为，可禁止用户软件安装卸载行为；也支持软件安装黑白名单管理，禁止运行黑名单中的软件安装包或禁止运行白名单外的软件安装包；可自定义已安装软件黑白名单，检测到安装了在黑白名单中的软件，则执行审计或者禁止运行等违规处理手段；支持绿色软件识别采集，检测到安装了在黑白名单中的软件，则执行审计或者禁止运行的违规处理方式（提供系统截图证明）； 17.支持syslog、WebService等方式与第三方系统进行日志同步。 |  |

注：“★”项为本项目的实质性要求，不允许负偏离,投标人不满足作废标处理。“▲”项为本项目的重要参数要求，不满足将作扣分处理。

二、商务要求：

1.交货时间：签定合同后40日内，完成项目供货及安装调试，交付采购人验收使用。

2.交货地点：广元市财政局。

3.付款方式：设备安装调试完毕，项目初步验收合格后15日内，支付合同价款的95%，验收合格之日起满1年后无质量问题30日内支付合同价款的5%。

三、售后服务、验收及其他要求：

（一）售后服务要求：

1.中标人提供3年免费质保服务（从验收合格之日起计算），软件提供3年免费升级。质保期内，非人为因素而出现的质量问题，中标人负责包修、包换，承担一切费用；质保期内，自然因素（如火灾等）造成的损坏中标人进行维修时，仅收材料费，中标后合同签订前，提供免费质保服务承诺函原件。

2.在质保期内，中标人提供 7×24(每周 7 天、每天 24小时)远程技术支持服务和 7×8×8（每周 7 天、每天8小时、接到通知8小时到现场）的现场故障处理服务。

3. 中标人承诺针对本项目的设施设备故障，30分钟内响应，2小时内排除故障。（中标后合同签订前，提供免费质保服务承诺函原件）

4.质保期内，中标人提供每一年至少两次定期巡检服务。（中标后合同签订前，提供免费质保服务承诺函原件。）

5.供应商中标后三个工作日内，应用户要求，需提供所投产品进行功能性验证，全部通过后才能执行合同流程，测试中发现虚假应标谋求中标资格的，将依法追究供应商相关责任并承担相应后果，供应商中标后合同签订前，提供免费质保服务承诺函原件。

6.为保证售后服务质量，中标人需中标后合同签订前，提供制造厂商售后服务承诺函原件并加盖厂商鲜章。

7.培训要求：

7.1现场培训：在产品安装完成后，供应商提供现场培训。

7.2培训目标：被培训人员能熟悉使用，并签字确认。

7.3培训内容：在产品安装完成后，供应商必须提供相应的现场培训，内容涉及日常的运行、维护。

（二）验收要求：

中标人与采购人应严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）文件的要求进行验收。

（三）其他要求：

1.投标人的报价应包括货物、货物运输、安装、调试，人员培训、线材辅材、税费等所有费用，采购人不再支付其他任何费用；

3.项目所有设备均为财政业务专网设备，设备安装后必须保证我市财政业务专网的全部联通以及所有财政业务系统的平稳过渡、连接和正常使用。

4.投标人提供的货物必须是正规品牌，正规厂家生产的合格全新产品，符合国家规定的相关质量标准，货物必须是原装，开箱检验时应完好，无破损，产品表面无划伤、无碰撞伤，外观清洁，配置与装箱清单相符，有使用说明书、检验合格证、保修卡及其它配套资料等。