- 附件：

- 采购项目技术、服务、商务及其他要求

一、采购清单：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 移动护理终端（PDA） | 41 | 台 |  |

二、技术参数要求：

| 类别 | 指标项目 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 基础参数 | ▲处理器 | ≥8核处理器，频率≥2.3GHZ |
|  | 内存容量 | ≥3GB RAM，≥32GB ROM |
|  | 续航能力 | 可充电的锂离子电池，容量≥4500mAh（需提供第三方机构出具的电池容量检测证明复印件，其委托单位必须为投标产品原厂商，并且证书型号与投标型号必须一致） |
|  | ▲电池一体化 | 为避免后期电池接触不良等问题，电池采用一体化设计，不可拆卸 |
|  | 按键 | 电源键，扫描键（左右），手电筒键，主页键 |
|  | 屏幕 | ≥5.1英寸，电容多点触控，2.5D圆弧技术 |
|  | 分辨率 | ≥1280 x720 |
|  | 摄像头 | ≥1300万像素，自动对焦摄像头 |
|  | ▲取证 | 摄像头位于设备顶部，与扫描头在同一位置，取证方便（需提供产品实物图片证明文件并在现场真机演示） |
|  | ▲手电筒 | 双手电筒设置，分别方便护士察看病人瞳孔和夜间查房；在关机状态下也可以正常使用瞳孔手电筒。其中瞳孔手电为独立物理按键控制（需现场真机演示） |
|  | 重量 | ≤230g（含标准电池） |
|  | 防摔抗震 | 可承受1.2m高处到地面的多次跌落，室温下6个面每面不少于2次跌落；1000次0.5米滚动（提供第三方检测报告）。 |
| 网络参数 | WIFI网络 | 支持802.11a/b/g/n/ac协议，2.4G/5G双频 |
|  | ▲无线广域网 | 支持4G全网通（需提供电信设备进网许可证，提供证书复印件并加盖原厂商公章，其委托单位必须为投标产品原厂商，并且证书型号与投标型号必须一致） |
|  | 蓝 牙 | ≥Bluetooth 4.1 |
| 数据采集 | 条码扫描引擎 | 知名扫描头；LED照明光，LED瞄准光； |
|  |  | 扫描范围不小于： 42.4°(水平), 33° (垂直)；扫描角度不小于：旋转角度360°，上下倾角不小于：±45°，左右倾角不小于：±60°; |
|  | ▲条码扫描窗 | 扫描窗口采用斜切角不小于15°，保证护士无需弯曲手腕即可完成扫描。 |
|  | 连续扫描 | 可支持条码屏幕倒转扫描和自动连续扫描，速度分快速、中速、慢速（需提供功能截图证明文件） |
| 软件功能 | ▲操作系统 | Android7.1或以上医疗操作系统（需提供医疗操作系统软件著作权复印件并加盖原厂商公章，其获证单位必须为投标产品原厂商） |
|  | ▲个性化桌面 | 通过扫描二维码快速实现个性化桌面设置，满足不同的应用场景要求。（需提供个性化桌面著作权复印件并加盖原厂商公章，其获证单位必须为投标产品原厂商） |
|  | ▲固件升级 | 支持OTA在线系统升级，当设备收到新版本更新提示时，在连接好WiFi无线网络的环境下，用户可选择更新，自动下载、验证、更新系统升级包。升级记录可查，可多设备批量进行系统升级。（需提供功能截图证明文件） |
|  | 超级用户 | 内置超级用户程序，防止用户忘记密码时解锁不了设备（需提供功能截图证明文件） |
|  | ▲一键启动 | 设备具有一键启动功能，用户可自由设置相关软件的一键启动（需提供一键启动相关软件著作权） |
|  | 网络安全管理 | 不借助任何第三方软件即可实现对医院Wlan指定SSID和MAC地址双向绑定，确保设备院内医疗使用。（需提供功能截图证明文件） |
|  | 设备安全管理 | 提供设备安全管理方案，对软件的安装/卸载、设置、USB数据传输、文件管理（复制、修改、删除文件）进行密码保护。 |
| 产品 认证 | 强制性认证 | 投标产品具有CCC认证证书（需提供证书复印件并加盖原厂商公章其委托单位必须为投标产品原厂商，并且证书型号与投标型号必须一致） |
|  | ▲型号核准认证 | 投标产品具有无线电发射设备型号核准证，提供证书复印件并加盖原厂商公章。（其委托单位必须为投标产品原厂商，并且证书型号与投标型号必须一致） |
|  | ▲电池UN38.3 | 投标产品电池通过UN38.3认证，提供证书复印件并加盖原厂商公章。（其委托单位必须为投标产品原厂商，并且证书型号与投标型号必须一致） |
|  | 环保认证 | 投标产品具有ROHS环保认证（需提供证书复印件并加盖原厂商公章，其委托单位必须为投标产品原厂商，并且证书型号与投标型号必须一致） |
|  | 电气安全 | 投标产品具有CE、FCC安全认证（需提供证书复印件并加盖原厂商公章，其委托单位必须为投标产品原厂商，并且证书型号与投标型号必须一致） |
|  | ▲电池组安全 | 投标产品电池通过GB 31241-2014电池安全检测（需提检测报告书复印件并加盖原厂商公章，其委托单位必须为投标产品原厂商） |
|  | ▲平均无故障 | MTBF≥20万小时（需提供检测报告复印件并加盖原厂商公章，其委托单位必须为投标产品原厂商，并且证书型号与投标型号必须一致） |
|  | 防护等级 | IP54或以上 |

注：“▲”项为实质性要求，供应商必须满足，不满足将作无效响应处理。

三、商务要求：

1.交货期:双方合同签订之日起 30日内完成

2.交货地点：采购人指定地点

3.付款方式：验收合格后付合同金额的90%，在质保期届满并乙方全面履行保修义务后支付剩余合同金额的10%。

四、售后服务要求：

1.质保期：≥1年(系统安装验收合格之日起算）

2.如遇故障报修，售后人员在2小时响应，8小时内到场维修，如设备24小时不能及时恢复正常使用，必须提供代用设备供采购人无偿使用至其设备能正常使用为止。

3.保修期内提供7*24上门服务。

4.根据项目需求情况提供本项目范围内的培训及服务，包含使用操作及技术培训。

5.项目验收以招标文件技术参数及要求和相关行业标准为准。

（1）验收：由甲方组织，乙方配合进行：

- 货物在乙方通知安装调试完毕后5日内初步验收。初步验收合格后，进入试用期30天；试用期间发生重大质量问题，修复后试用相应顺延；试用期结束后10日内完成最终验收；

- 验收标准：按国家有关规定以及甲方招标文件的质量要求和技术指标、乙方的投标文件及承诺与本合同约定标准进行验收；甲乙双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在招标与投标文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收；

- 如验收合格，双方签署安装或质量验收报告。

（2）其他未尽事宜应严格按照四川省财政厅《四川省政府采购项目需求论证和履约验收管理办法》（川财采〔2015〕32号）的通知要求以及行业部门的技术要求统一验收。

五、其他要求

合同总价已包括货物设计、材料、制造、包装、运输、安装及调试、人员培训等验收检测合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等所有其他有关各项等含税费用（包括但不限于本次采购项目与医院现有系统对接所产生的接口费均包含在总价中），甲方无须另向乙方支付其他任何费用。

六、违约责任

1.供应商必须遵守采购合同并执行合同中的各项规定，保证采购合同的正常履行。

2.如因中标人的工作人员在履行职务过程中的的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给采购人造成损失或侵害，包括但不限于采购人本身的财产损失、由此而导致的采购人对任何第三方的法律责任等，供应商对此均应承担全部的赔偿责任。

七、其他未尽事项，双方在合同中约定。